Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Механика грунтов, основания и фундаменты»

Вопросы для экзамена

1. Влияние твердых минеральных частиц, воды и газов на физико - механические свойства грунтов. В чем основное отличие песчаных и глинистых грунтов?

2. Основные физические характеристики грунтов ( плотность, плотность твердых частиц и влажность), методы их определения.

3. Что называется коэффициентом пористости - е и коэффициентом водонасыщенности - Sr грунтов? Что они характеризуют?

4. Классификационные показатели глинистых грунтов.

5. Классификационные показатели песчаных грунтов.

6. Как определяется расчетное сопротивление R0 для песчаных грунтов? Где применяется R0?

7. Как определяется расчетное сопротивление R0 для  глинистых грунтов? Где применяется R0?

8. Чем обусловливается сжимаемость грунтов? За счет чего происходит сжатие полностью водонасыщенных грунтов? Для чего служит одометр?

9. Как определяются коэффициент относительной сжимаемости и модуль деформации? На основании каких испытаний грунтов? В каких координатах изображается компрессионная кривая?

10. Что такое прочность грунтов? Какие существуют  методы определения прочностных характеристик (параметров сопротивления сдвигу) в лабораторных и полевых условиях?

11. Какой вид имеет закон Кулона для несвязного грунта? Что называется углом внутреннего трения песка?

12. Какой вид имеет закон Кулона для связного грунта? Что называется углом внутреннего трения и сцеплением для глинистого грунта?

13. Каким образом обычно проводят опыты в приборе прямого среза и в стабилометре?

14. В каких практических расчетах применяют показатели деформируемости и прочности грунтов?

15. Как изменяются модуль деформации и прочностные характеристики по мере увеличения плотности и влажности грунтов?

16. Чем отличается водопроницаемость в песчаных и глинистых грунтах?

17. Какова зависимость между деформациями и нормальными напряжениями у грунтов при нагружении и разгрузке? В чем отличие грунтов от упругих тел?

18. Как вычисляют нормативные и расчетные значения характеристик грунтов?

19. Чем теория линейно-деформируемых тел отличается от теории упругости.

20. Как вычислить вертикальные нормальные напряжения в массиве грунта от его собственного веса и чему они равны?

21. Как определить величину напряжений в грунтовом основании от действия на его поверхности местной равномерно распределенной нагрузки?

22. Метод угловых точек для определения напряжений в произвольной точке основания.

23. Основные положения метода послойного суммирования для расчета осадок оснований.

24. С чем связано то обстоятельство, что грунты деформируются не сразу после приложения нагрузки, а на это требуется определенное время? В чем заключаются предпосылки теории фильтрационной консолидации?

25. Где применяются уравнения предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов?

26. Что такое критические нагрузки на грунт основания?

27. От каких факторов зависит устойчивость естественных склонов и откосов? Какой характер может носить разрушение откоса?

28. Как можно оценить устойчивость грунтов в откосах методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения?

29. Как определить давление грунтов на подпорные стенки?

30. Что называется активным и пассивным давлением грунта на подпорную стену?

31. Что происходит в грунтах при динамических воздействиях на них?

32. В чем заключается разжижение песчаных грунтов? Что представляет собой виброуплотнение грунта?

33. Что такое просадочность грунтов? Как эти свойства влияют на устройство фундаментов?

34. Что такое набухание грунтов? Как эти свойства влияют на устройство фундаментов?

35. Каковы особенности физико – механических свойств вечномерзлых грунтов?

36. Основные принципы проектирования оснований и фундаментов.

37. Предельные состояния оснований.

38. Расчет фундаментов по первой группе предельных состояний.

39. Расчет фундаментов по второй группе предельных состояний. Определение конечной осадки фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования. Последовательность расчета.

Вопросы для курсовой работы

- Основные типы сооружений по жесткости и характер их деформаций.

- Виды деформаций и смещений сооружений.

- Причины развития неравномерных осадок.

- Основные факторы, влияющие на тип и глубину заложения фундаментов.

- Конструкции фундаментов мелкого заложения.

- Условия применения песчаных подушек при устройстве фундаментов мелкого заложения.

- Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта при расчете размеров подошвы фундамента мелкого заложения.

- Конструкции свайных фундаментов.

- Фундаменты глубокого заложения: опускные колодцы, стена в грунте, кессонные фундаменты, буровые опоры.

- Основные требования к основаниям и фундаментам.

- Расчетное сопротивление грунтов основания.

- Расчет фундаментов на устойчивость при сдвиге по подошве фундамента и на опрокидывание.

- Методы определения несущей способности свай и сил сопротивления погружению свай в грунт.

- Определение несущей способности свай: по прочности грунтов – сваи-стойки, по прочности грунтов – висячей сваи, учет негативного трения.

- Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования.

- Конструктивные методы улучшения работы грунтов основания.

- Уплотнение грунтов основания.

- Закрепление грунтов основания.

- Крепление стен котлованов.

- Особенности производства работ при устройстве фундаментов под мостовые опоры.

- Гидроизоляция фундаментов. Защита подвальных помещений от сырости и подтопления подземными водами.

- Типы фундаментов глубокого заложения, устройство опускных колодцев и кессонов, конструктивные особенности, область применения.

- Типы фундаментов глубокого заложения, устройство тонкостенных оболочек, буровых опор и «стены в грунте».

- Классификация методов улучшения оснований. Конструктивные методы и методы поверхностного уплотнения.

- Классификация методов улучшения оснований. Методы глубинного уплотнения и химического закрепления.

- Механические свойства мерзлых грунтов. Два принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований.

- Лессовые грунты, типы грунтовых условий по просадочности. Принципы строительства на просадочных грунтах.

- Особенности проектирования фундаментов при строительстве на слабых пылевато-глинистых водонасыщенных и заторфованных грунтах.

- Особенности строительства в условиях реконструкции и стесненной застройки. Причины, вызывающие необходимость укрепления оснований и усиления фундаментов реконструируемых зданий. Способы производства работ.