Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - «Проектирование мостов и труб»

Вопросы для зачёта (5 курс)

- Какие основные этапы развития мостостроения выделяют в истории?

- Как классифицируются мосты по статической схеме?

- Какие мосты относятся к малым, средним и большим по длине пролёта?

- Назовите основные элементы мостового перехода и их назначение?

- Какие нормативные документы регламентируют проектирование мостов в России?

- В чём отличие стадий проектирования «П» и «РД»?

- Какие виды постоянных нагрузок действуют на мостовое сооружение?

- Что такое временная вертикальная нагрузка С14 и как она задаётся?

- Какие коэффициенты вводятся при определении расчётных нагрузок?

- Что такое динамический коэффициент и от чего он зависит?

- Какие существуют схемы загружения линий влияния?

- Как определяется расчётный изгибающий момент в балке?

- Что такое линия влияния и как она строится?

- Какие правила применяются при загружении линий влияния временной нагрузкой?

- Какие нагрузки относятся к особым воздействиям на мосты?

- Как учитывается ветровая нагрузка при расчёте мостов?

- Какие мосты относятся к железобетонным балочным системам?

- В чём отличие разрезной балки от неразрезной?

- Какие преимущества имеет неразрезная система?

- Какие недостатки у разрезных пролётных строений?

- Из каких элементов состоит пролётное строение балочного моста?

- Для чего предназначены диафрагмы в балочных мостах?

- Как армируется плита проезжей части железобетонного моста?

- Что такое рабочая арматура и конструктивная арматура?

- Какие существуют способы предварительного напряжения железобетона?

- Как производится расчёт железобетонной балки по прочности?

- Что такое предельное состояние первой группы?

- Что такое предельное состояние второй группы?

- Как строится эпюра материалов для железобетонной балки?

- Для чего выполняется расчёт на трещиностойкость?

- Какие параметры проверяются при расчёте деформативности балки?

- Назовите виды опор мостов и их назначение?

- Из каких конструктивных элементов состоит промежуточная опора?

- Что такое устой моста и каковы его функции?

- Какие типы фундаментов применяются под опоры мостов?

- В каких случаях применяются буронабивные сваи?

- Что такое свайный ростверк и для чего он нужен?

- Как производится расчёт фундамента мелкого заложения?

- Какие нагрузки передаются от пролётного строения на опору?

- Какие существуют конструкции опорных частей?

- Для чего нужны подвижные опорные части?

- Какие материалы применяются для опорных частей?

- Как устроено мостовое полотно на железобетонном мосту?

- Какие бывают типы мостового полотна на металлических мостах?

- Что такое балластное корыто и как оно конструируется?

- Какие требования предъявляются к водоотводу с мостового полотна?

- Какие конструкции перильных и барьерных ограждений применяются?

- Что такое деформационный шов и где он устанавливается?

- Какие типы деформационных швов существуют?

- Как классифицируются водопропускные трубы?

- По каким признакам различают круглые и прямоугольные трубы?

- Из каких материалов изготавливаются водопропускные трубы?

- Что такое безнапорный режим работы трубы?

- Чем отличается полунапорный режим от напорного?

- Как производится гидравлический расчёт водопропускной трубы?

- Какие исходные данные нужны для определения отверстия трубы?

- Как определяются расчётный расход и площадь водосбора?

- Из каких элементов состоит тело трубы?

- Какие типы оголовков применяются для труб?

- Для чего служат оголовки водопропускной трубы?

Вопросы для экзамена (6 курс)

- Какие конструктивные схемы металлических мостов существуют?

- Какие типы металлических балочных мостов применяются на железных дорогах?

- Чем отличаются балки со сплошной стенкой от сквозных ферм?

- Какие элементы входят в состав металлической главной фермы?

- Как классифицируются металлические фермы по очертанию поясов?

- Как производится расчёт усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов?

- Что такое диаграмма Кремоны и для чего она используется?

- Какие сечения применяются для растянутых элементов фермы?

- Как проверяется устойчивость сжатых стержней фермы?

- Какие конструктивные решения узлов ферм на высокопрочных болтах существуют?

- В чём особенность расчёта сварных узлов ферм?

- Как конструируется опорный узел металлической фермы?

- Какие виды связей предусматриваются в металлических мостах?

- Для чего служат продольные связи пролётного строения?

- Что такое ортотропная плита и из каких элементов она состоит?

- Как производится расчёт ортотропной плиты на местную нагрузку?

- Какие особенности расчёта металлических мостов на выносливость?

- Какие меры защиты от коррозии применяются для металлических мостов?

- Какие системы вантовых мостов существуют?

- Какие элементы входят в состав вантового моста?

- Какие схемы расположения вант различают (веерная, параллельная)?

- Как определяется усилие в ванте от постоянной нагрузки?

- Как учитывается провис ванты при расчёте усилий?

- Какие материалы применяются для изготовления вант?

- Как конструируются анкерные устройства для вант?

- Как производится расчёт пилона вантового моста?

- Какие усилия воспринимает балка жёсткости вантового моста?

- Какие особенности монтажа вантовых мостов?

- Какие конструктивные схемы висячих мостов существуют?

- Из каких элементов состоит висячий мост?

- Как определяется стрела провиса несущего кабеля?

- Какие нагрузки воспринимает кабель висячего моста?

- Как конструируются седла и оттяжки в висячих мостах?

- Какие типы арочных мостов существуют по расположению езды?

- Чем отличается арка с затяжкой от безраспорной арки?

- Как производится расчёт арки на прочность?

- Какие методы используются для расчёта арок на устойчивость?

- Как конструируется затяжка арочного моста?

- Какие материалы применяются для арочных мостов?

- Какие пролёты перекрываются арочными мостами?

- Как производится монтаж арочных пролётных строений?

- Какие виды комбинированных мостовых систем существуют?

- Какие преимущества комбинированных систем перед простыми?

- Какие существуют методы усиления железобетонных мостов?

- Как производится усиление балок внешним армированием?

- Какие композитные материалы применяются для усиления мостов?

- Как производится усиление металлических ферм?

- Какие существуют способы увеличения грузоподъёмности моста?

- Какие методы усиления опор и фундаментов применяются?

- Как оценивается техническое состояние мостового сооружения?

- Какие виды дефектов встречаются в железобетонных мостах?

- Какие методы неразрушающего контроля применяются при обследовании?

- Какие критерии оценки технического состояния мостов установлены?

- Как назначается категория состояния моста по результатам обследования?

- Какие существуют виды ремонта мостовых сооружений?

- Чем реконструкция отличается от капитального ремонта моста?

- Как разрабатывается проект реконструкции мостового перехода?

- Какие особенности производства работ при реконструкции без остановки движения?

- Какие методы гидроизоляции применяются при ремонте мостов?

- Как производится замена деформационных швов в эксплуатируемом мосту?

Вопросы для курсового проекта (5 курс)

- Как конструируется фундамент водопропускной трубы?

- Какие способы укрепления русла на выходе из трубы существуют?

- В каких случаях применяются металлические гофрированные трубы?

- Каковы достоинства гофрированных труб по сравнению с железобетонными?

- Как рассчитывается устойчивость звеньев трубы против всплытия?

- Какие нагрузки действуют на трубу под насыпью?

- Как определяется высота насыпи над трубой?

- Какие трубы относятся к малым водопропускным сооружениям?

- Как выбирается место перехода через водоток для моста?

- Какие инженерно-геологические изыскания необходимы для проектирования?

- Какие гидрологические данные нужны для проектирования моста?

- Что такое отверстие моста и как оно назначается?

- Как рассчитывается размыв русла под мостом?

- Какие существуют способы защиты опор от подмыва?

- Что такое струенаправляющие дамбы и для чего они нужны?

- Какие требования предъявляются к судоходным пролётам мостов?

- Как производится технико-экономическое сравнение вариантов моста?

- Какие показатели сравниваются при выборе варианта мостового перехода?

- Какие стадии включает разработка проектной документации?

- Как оформляется пояснительная записка к проекту моста?

- Какие чертежи входят в состав рабочей документации моста?

- Как производится расчёт собственного веса пролётного строения?

- Какие коэффициенты надёжности применяются для постоянных нагрузок?

- Как учитывается нагрузка от подвижного состава при расчёте прочности?

- Какие схемы временной нагрузки предусмотрены для автодорожных мостов?

- Как распределяется временная нагрузка на главные балки?

- Что такое коэффициент поперечной установки?

- Как определяется максимальное усилие в балке от загружения по треугольнику?

- Какие усилия возникают в поперечных связях пролётного строения?

- Какие виды поперечных связей существуют в балочных мостах?

- Как рассчитываются консольные части пролётного строения?

- Какие напряжения проверяются в железобетонной балке при изгибе?

- Как определяется ширина раскрытия трещин в растянутой зоне?

- Какие величины прогибов считаются допустимыми для железобетонных мостов?

- Как производится проверка устойчивости сжатых элементов моста?

- Какие анкерные устройства применяются в предварительно напряжённых балках?

- Как конструируются места строповки и подъёма балок?

- Какие существуют способы соединения сборных балок между собой?

- Как устроены швы между смежными пролётами?

- Какие требования предъявляются к арматурной стали?

- Как классифицируется арматура по виду поверхности?

- Какие защитные слои бетона предусматриваются для арматуры?

- Какие факторы влияют на долговечность железобетонных мостов?

- Какие противокоррозионные мероприятия применяются для металлических элементов?

- Как обеспечивается гидроизоляция мостового полотна?

- Какие водосбросные устройства используются на мостах?

- Как производится расчёт пролётного строения на выносливость?

- Для каких нагрузок выполняется проверка на выносливость?

- Какие особенности расчёта неразрезных балок?

- Как определяются зоны отрицательных моментов в неразрезной балке?

- Как армируется опорный участок неразрезной балки?

- Какие требования к бетону для мостовых конструкций?

- Какие классы бетона применяются в мостостроении?

- Как производится расчёт консольной плиты проезжей части?

- Какие нагрузки действуют на консольные свесы плиты?

- Как конструируется карнизный блок мостового полотна?

- Какие существуют типы мостовых покрытий?

- Какие требования предъявляются к водоотводным лоткам?

- Как производится расчёт арматуры в плите проезжей части?

- Какие контролируемые параметры проверяются при приёмке моста в эксплуатацию?

Вопросы для курсового проекта (6 курс)

- Какие существуют способы восстановления защитного слоя бетона?

- Как устраняются трещины в железобетонных конструкциях?

- Какие методы используются для усиления пролётных строений углепластиком?

- Какие требования предъявляются к проекту производства работ?

- Какие разделы включает ППР на строительство моста?

- Как разрабатывается календарный план строительства моста?

- Какие методы организации работ применяются при строительстве мостов?

- Как производится навесное бетонирование пролётных строений?

- Какие способы продольной надвижки металлических пролётов существуют?

- Как осуществляется монтаж мостов с плавучих средств?

- Какие методы бетонирования опор мостов применяются?

- Как осуществляется погружение буронабивных свай?

- Какие технологии устройства опускных колодцев существуют?

- Как производится монтаж пролётных строений на ригели опор?

- Какие механизмы используются для монтажа металлических мостов?

- Как обеспечивается безопасность движения при строительстве моста?

- Какие экологические требования предъявляются к строительству мостов?

- Какие способы укрепления откосов и конусов насыпи применяются?

- Какие требования к стройгенплану мостового перехода?

- Как производится расчёт потребности в трудовых ресурсах?

- Как разрабатывается сметная документация на строительство моста?

- Какие основные статьи затрат входят в смету на мост?

- Какие показатели экономической эффективности проектных решений?

- Как оценивается срок окупаемости мостового перехода?

- Какие критерии выбора оптимального варианта моста при проектировании?

- Как учитываются эксплуатационные расходы при сравнении вариантов?

- Какие современные компьютерные программы используются для расчёта мостов?

- Какие преимущества даёт численное моделирование в ПК Midas Civil?

- Как создаётся конечно-элементная модель пролётного строения?

- Какие граничные условия задаются в расчётной модели моста?

- Как учитываются нелинейные свойства материалов в расчёте?

- Какие типы конечных элементов применяются для моделирования плит?

- Как моделируются ванты в расчётной схеме вантового моста?

- Какие динамические расчёты выполняются для мостов?

- Как производится расчёт моста на сейсмические воздействия?

- Какие методы динамического анализа применяются в мостостроении?

- Как учитывается сейсмичность площадки строительства?

- Какие конструктивные мероприятия повышают сейсмостойкость мостов?

- Как производится расчёт моста на ветровые воздействия?

- Какие аэродинамические испытания проводятся для большепролётных мостов?

- Какие требования предъявляются к судоходным габаритам мостов?

- Как разрабатывается проект организации движения на период строительства?

- Какие мероприятия по охране труда предусматриваются в ППР?

- Какие требования пожарной безопасности предъявляются к мостам?

- Как осуществляется контроль качества при строительстве моста?

- Какие испытания проводятся при приёмке моста в эксплуатацию?

- Какие параметры прогибов и деформаций контролируются при испытаниях?

- Как производится геодезический мониторинг моста в процессе эксплуатации?

- Какие системы мониторинга применяются на уникальных мостах?

- Какие датчики используются для контроля напряжений в конструкциях?

- Как осуществляется автоматизированный сбор данных о состоянии моста?

- Какие современные материалы применяются в мостостроении?

- Какие высокопрочные стали используются для пролётных строений?

- Какие фибробетоны применяются в мостовых конструкциях?

- Какие полимерные композиты используются для арматуры?

- Какие светопрозрачные конструкции применяются в пешеходных мостах?

- Какие архитектурно-художественные решения применяются при проектировании мостов?

- Какие требования к освещению мостовых переходов?

- Какие системы водоотвода применяются на современных мостах?

- Какие перспективные направления развития мостостроения существуют?