Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине:

«Диагностика и реконструкция обстоятельств дорожно-транспортных происшествий»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из предлагаемого списка.

Примерный перечень вопросов на зачет:

- Понятие, предмет и задачи дисциплины «Диагностика и реконструкция обстоятельств ДТП».

- Коэффициент эффективности торможения. Его влияние на механизм ДТП.

- Правовые и научные основы дисциплины «Диагностика и реконструкция обстоятельств ДТП».

- Коэффициент сопротивления движению. Его влияние на процесс движения транспортного средства.

- Время реакции водителя. Факторы, влияющие на время реакции.

- Время запаздывания срабатывания тормозного привода. Особенности срабатывания пневматического и гидравлического приводов.

- Установление скорости движения транспортного средства по показаниям свидетелей.

- Источники получения исходных данных для проведения реконструкции дорожно-транспортного происшествия.

- Определение величины замедления при экстренном торможении.

- Понятиен и задачи осмотра места дорожно-транспортного происшествия.

- Определение коэффициента сопротивления движению.

- Понятие дорожно-транспортного происшествия

- Определение угла уклона проезжей части (продольного и поперечного).

- Классификация дорожно-транспортных происшествий.

- Определение радиуса закругления дороги.

- Участие специалиста в установлении механизма ДТП.

- Определение дальности видимости препятствия.

- Виды диагностических исследований по делам о ДТП.

- Определение обзорности.

- Установление причин, способствующих совершению ДТП.

- Исследование технического состояния деталей, агрегатов и узлов автотранспортных средств по внешним признакам.

- Дорожные и погодные условия, влияющие на механизм ДТП.

- Техническая диагностика исправности деталей, агрегатов и узлов автотранспортных средств. Методы диагностики.

- Главные и сопутствующие факторы. Дефекты дорожного покрытия.

- Компетенция эксперта-автотехника при решении вопросов о причинной связи.

- Установление причины и необходимых условий возникновения дорожно-транспортного происшествия.

- Особенности осмотра места по делам о ДТП.

- Причинная связь между действиями водителя и происшествием (превышение скорости, несвоевременность принятия мер к предотвращению происшествия, применение маневра вместо торможения и пр.).

- Этапы и основные тактические приемы проведения осмотра места ДТП.

- Причинная связь между действиями пешеходов и дорожно-транспортным происшествием.

- Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе осмотра места ДТП.

- Понятие аварийной ситуации. Обстоятельства, предшествующие ДТП.

- Способы фиксации результатов осмотра. Вычерчивание план-схем места происшествия, составление других документов в процессе проведения осмотра места ДТП.

- Общий подход к определению момента возникновения опасной обстановки.

- Роль специалиста в осмотре места ДТП.

- Момент возникновения опасной обстановки, создаваемой действиями пешехода.

- Понятие, задачи и значение моделирования ДТП.

- Определение технической возможности предотвратить наезд на препятствие, движущееся в поперечном направлении.

- Методы моделирования (использование компьютерных программ типа PC-CRASH, трехмерное графическое масштабное моделирование ДТП и пр.).

- Определение технической возможности предотвратить наезд на препятствие, движущееся в попутном направлении.

- Типовые модели дорожно-транспортных происшествий.

- Тормозной путь автотранспортного средства. Его значение для определения механизма ДТП.

- Замедление при экстренном торможении транспортного средства. Методы установления.

- Остановочный путь транспортного средства и правила его установления.

- Установление скорости движения транспортного средства по длине тормозного пути.

- Современные возможности установления обстоятельств дорожно-траанспортного происшествия.

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых вопросов по ПК-12 (минимальное количество правильных ответов для получения положительной оценки – 10.

Примерный перечень тестовых вопросов:

Оценка знаний по компетенции ПК-12

Вариант № 1

1. Механизм ДТП состоит из:

а) 2 стадий;

б) 3 стадий;

в) 4 стадий.

2. Следами механического воздействия не являются:

а) статические;

б) динамические;

в) структурные.

3. Следы транспортных средств подразделяются?

а) следы отображения, следы предметы, следы вещества;

б) следы отображения, следы предметы, следы вещества, следы микрообъекты;

в) следы отображения, следы изображения, следы предметы, следы вещества, следы микрообъекты.

4. К параметрам дороги не относится?

а) дорожная разметка;

б) дефекты дорожного покрытия;

в) лесозащитная полоса;

г) глубина кювета.

5. Шириной проезжей части в зимнее время считается:

а) не покрытая снегом часть дороги;

б) не покрытая снегом часть дороги плюс валы от расчистки снегоуборочной техникой;

в) не определяется.

6. Какого вида ДТП не существует?

а) наезда;

б) выпадение груза;

в) падние пассажира при выходе из транспортного средства.

7. Следы транспортного средства делятся на:

а) следы качения, следы бокового скольжения, следы юза, следы буксования;

б) следы качения, следы торможения, следы бокового скольжения, следы юза, следы буксования;

в) следы качения, следы торможения, следы бокового скольжения, следы буксования.

8. Опасность для движения наступает когда:

а) пешеход вступил на проезжую часть;

б) пешеход вступил на полосу движения транспортного средста;

в) пешеход находится в любом месте проезжей части при пересечении проезжей части.

9. Аварийная ситуация начинается:

а) с момента обнаружения водителем опасновти для движения;

б) с момента, когда предотвращение дорожно-транспортного просшествия становиться невозможным.

10. Механизм наезда на пешехода состоит из?

а) 2 стадий;

б) 3 стадий;

в) 4 стадий.

11. Как дефекты дорожного покрытия трещин не бывает?

а) поперечных;

б) перпендикулярных;

в) продольных;

г) кроиволинейцных;

12. Опасность для движения – это:

а) ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия;

б) ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой существует возможность столкновения с другим транспортным средством или наезд на пешехода;

в) ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой существует возможность столкновения с другим транспортным средством, наезд на пешехода или какое-либо препятствие и опрокидывание транспортного средства;

13. Время срабатывания гидравлического тормозного привода составляет:

а) 1 сек;

б) 2 сек;

в) 3 сек.

14. Коэффициент спепления шин с асфальто-бетонным  сухим дорожным покрытием составляет?

а) 0,6 – 0,7;

б) 0,7 – 0,8;

в) 0,8 – 0,9.

15. Величина тормозного пути при скорости 60 км/ч на мокром асфальновом покрытии составляет:

а) около 22 м;

б) около 25 м;

в) около 28 м.

Вариант № 2

1. Большинство ДТП происходит из-за:

а) нарушений правил проезда перекрестка;

б) нарушений скоростного режима;

в) нарушений правил ПДД пешеходами.

2. Реакцию водителя принято разделять на периоды:

а) латентный и моторный;

б) латентный и инстективный;

в) инстективный и моторный.

3. Для типичных дорожных ситуаций время реакции водителя составляет?

а) 0,6 с;

б) 0,8 с;

в) 1 сек.

4. Какая комьютерная программа используется для моделирования дорожно-транспортного происшествия?

а) Crash-drive;

б) PC Crash;

в) ДТП 3D.

5. Какая минимальная высота рисунка протектора для легковых автомобилей?

а) 1,2 мм;

б) 1,6 мм;

в) 2,0 мм.

6. При вычерчивании схем ДТП не используются оси:

а) вертикальная;

б) горизонтальная;

в) визуальная.

7. Сколько частей включает в себя протокол осмотра места ДТП?

а) 3;

б) 4;

в) 5.

8. Какими шишушими приборами вычерчивается план-схема места ДТП?

а) карандошами;

б) шариковой ручкой;

в) фламастерами;

г) специальными пишущими приборами.

9. Следами в зависимости от места их расположения не являются:

а) локальные;

б) периферические;

в) зональные.

10. Шириной проезжей части не является:

а) расстояние от бордюра до бордюра;

б) указанная часть дороги;

в) от кювета до кювета.

11. Дефектом дороги не является:

а) волна;

б) выбоена;

в) гребенка;

г) торос.

12. Что понимается под остановочным путем транспортного средства?

а) расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки;

б) расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки;

в) расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному технической характеристикой данного транспортного средства.

13. Сколько пробных заездов должно быть осуществлено при установлении скорости по показаниям свидетелей?

а) не менее 3;

б) 1;

в) не мнеее 2;

14. Факторами, влияющими на возникновения опасности для движения, являются:

а) факторы, связанные с человеком, связанные с транспортным средством, связаные с дорогой, связанные с внешней средой, связаные с погодными условиями;

б) факторы, связанные с человеком, связанные с транспортным средством, связаные с дорогой, связаные с погодными условиями;

в) факторы, связанные с водителем, связанные с пешеходом, связанные с транспортным средством, связаные с дорогой, связанные с внешней средой, связаные с погодными условиями;

15. Общий подход к возникновению аварийной ситуации, заключается в следующем:

а) водитель всегда должен предполагать, что другой частник дорожного движения может действовать в нарушении правил дорожного движения;

б) водитель не должен предполагать, что другой водитель будет действовать в нарушении правил дорожного движения.

Вариант № 3

1. Может ли аварийная ситуация возникнуть не по вине участников дорожного движения:?

а) да;

б) нет.

2. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля?

а) не более 10 градусов;

б) не более 20 градусов;

в) не более 25 градусов.

3. При определении величины замедления при экспетренном торможении на обледенелом покрытии транспротное средство разгоняют до:

а) 15-20 км/ч;

б) 20-25 км/ч;

в) 25-30 км/ч.

4. Что понимается под временем реакции водителя?

а) время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного средства;

б) время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер;

в) время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.

5. Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, не имеющим тормозной системы?

а) уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное сопротивление движению;

б) увеличивается;

в) не изменяется.

6. Каково среднее время реакции водителя, принимаемое при производстве экспертиз?

а) 0,5 секунды;

б) 0,8 секунды;

в) 1 секунда;

г) 1,5 секунды;

7. Какое расстояние проедет транспортное средство за одну секунду при скорости движения около 90 км/час?

а) около 15 м;

б) около 25 м;

в) около 35 м.

8. Что означает термин «недостаточная видимость»?

а) видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов продольного профиля дороги;

б) видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., а также в сумерки;

в) видимость дороги менее 150 м в ночное время.

9. Что понимается под остановочным путем?

а) расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки;

б) расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки;

в) расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному технической характеристикой данного транспортного средства;

10. За счет чего возникает объемный след шины:

а) остаточной деформации;

б) глубинной кавитации;

в). Осевой гравитации.

11. Время срабатывания пмевматического тормозного привода составляет:

а) 1 сек;

б) 2 сек;

в) 3 сек.

12 Что понимается под тормозным путем транспортного средства?

а) расстояние, проойднное на время движения с вращающимисяи невращаяющимися ведущими колесами при нажании педаль тормоза до полной остановки;

б) расстояние, проойднное на время рабатывание тормозного привода;

в) расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки.

13. Эксптеренное торможение это:

а) нажатие на педаль тормоза с максимальным усилием;

б) нажатие на педаль тормоза при появлении препятствия на близком ррасстоянии;

в) торможение, применяемое для остановки транспортного средства (автомобиля, поезда) при критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния.

14. Какого уклона дороги не бывает:

а) поперечного;

б) продольного;

в) диагональный.

15. Что понимается по временем запаздывания тормозной системы:

а) интервал времени от второго нажатия на педаль тормоза до появления замедления (тормозной силы);

б) интервал времени от начала торможения до момента появления замедления (тормозной силы);

в) интервал времени от нажатия на педаль до начала взаимодействия механизмов тормозной ситсемы.

.