Б1.20 Электротехника

Оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехника»

Зачет

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы

тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все

правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном

носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, не зачтено – 4

и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном

носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20

минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает

преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или

обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не

допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно

применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал,

но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 3

Результаты обучения:

Компетенция:

ОПК-1 - Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности.

Знает:

- основные законы электротехники;

- методы расчета электрических цепей;

Умеет:

- применять основные законы электротехники и методы, необходимые для расчета электрических цепей;

- выполнять расчеты трехфазных и магнитных цепей;

Владеет:

- методами экспериментального исследования электрических цепей;

- программными средствами моделирования электрических цепей.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- Отметьте правильный ответ: В показанной на рисунке цепи укажите пассивны элементы, соединенные последовательно. а) Таких элементов нет б) R1 и R2 в) R2 и R3 г) R4 и R5

- Отметьте правильный ответ: В показанной на рисунке цепи укажите пассивные элементы, соединенные параллельно. а) Таких элементов нет б) R1 и R2 в) R2 и R3 г) R4 и R5

3. Отметьте правильный ответ: Уравнение первого закона Кирхгофа для узла 1 в показанной на рисунке цепи может быть записано в виде … а) i 1 i 2 i 3 0 б) i 1 i 2 i 3 0 в) i 1 i 2 i 3 0 г) i 1 i 2 i 3 i 4 0

4. Отметьте правильный ответ: Уравнение второго закона Кирхгофа в показанной на рисунке цепи для контура 1 можно записать в виде … а) u1 u2e1e2 б) u1+ u2e1e2 в) u1+ u2e1+e2 г) u1 u2e1+e2

5. Отметьте правильный ответ: Количество независимых контуров в данной схеме составляет… а) шесть б) три в) два г) четыре

6. Отметьте правильный ответ: При известных величинах токов и сопротивлений, потребляемая мощность составит… а) 20 Вт б) 10 Вт в) 6 Вт г) 8 Вт

7. Отметьте правильный ответ: Полярность на вольтметре показывает направление напряжения. Если показание вольтметра V = 50 В, то показание амперметра A равно … а) 11 А б) 6 А в) 10 А г) 1 А

8. Отметьте правильный ответ: Действующее значение гармонического напряжения с амплитудой Um равно: а) б) в) г)

9. Отметьте правильный ответ: На каком рисунке гармоническое колебание с большей амплитудой опережает по фазе на 900 колебание с меньшей амплитудой: а) б) в) г)

10. Отметьте правильный ответ: На каком рисунке гармоническое колебание с большей амплитудой отстает по фазе на 900 колебание с меньшей амплитудой: а) б) в) г)

11. Отметьте правильный ответ: Изображенные на рисунке временные диаграммы напряжения u и тока i соответствуют: а) индуктивности б) емкости в) сопротивлению г) источнику тока

12. Отметьте правильный ответ: Представленной векторной диаграмме соответствует элемент … а) б) в) г)

13. Введите правильный ответ Модуль комплексного сопротивления между точками а и б для показанной на рисунке цепи равен: а) б) в) г)

14. Отметьте правильный ответ: При изменении частоты от резонансной частоты f РЕЗ до бесконечности при неизменном напряжении U ток контура I …. а) уменьшается б) увеличивается в) остается неизменным

15. Отметьте правильный ответ: Если вольтметр показывает 220В, фазное напряжение Ub равно… а) 220В б) 127В в) 660В г) 380В

16. Отметьте правильный ответ: В трехфазной силовой сети напряжения являются … а) постоянными; б) последовательностью прямоугольных импульсов; в) последовательностью треугольных импульсов; г) гармоническими.

17. Отметьте правильный ответ Приведенной векторной диаграмме трехфазной цепи соответствует нагрузка … а) активно-индуктивная б) активно-емкостная в) активная г) емкостная

18. Отметьте правильный ответ: В симметричной трехфазной сети имеет место соотношение … для комплексных амплитуд ЭДС. а) б) в) г)

19. Отметьте правильный ответ: Магнитная цепь классифицируется как… а) неразветвленная неоднородная; б) неразветвленная однородная; в) разветвленная однородная; г) разветвленная неоднородная

20. Отметьте правильный ответ: Для приведенной магнитной цепи магнитодвижущую силу Iw вдоль магнитной цепи можно представить в виде … а) б) в) г)

21. Отметьте правильный ответ: Если уравнения пассивного четырехполюсника в системе А параметров имеют вид, то такой четырехполюсник является … а) пассивным; б) несимметричным; в) активным; г) симметричным.

22. Отметьте правильный ответ В показанном на рисунке четырехполюснике параметр z11равен … а) R1 R2; б) R2; в) R1; г) 1

23. Отметьте правильный ответ: В последовательном RLC колебательном контуре при C=100 мкФ, L=10 м Гн и R=5 Ом возникает … режим переходного процесса а) колебательный; б) критический; в) апериодический.

24. Отметьте правильный ответ В показанной на рисунке цепи при включении источника постоянного напряжения принужденная составляющая переходного процесса uC(t) равна … а) б) в) г)

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении?

2. Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях?

3. Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов.

4. Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется?

5. Как определяется действующее значение тока или напряжения?

6. Что такое активная, реактивная и полная мощности?

7. Что такое векторная диаграмма?

8. Как строятся треугольники сопротивлений и мощностей?

9. Что такое резонанс напряжений?

10. Как при резонансе напряжений определяются ток и в как строится векторная диаграмма?

11. Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру?

12. Как определяется амплитудный ток и величину разности фаз в однофазной цепи с несколькими элементами R, L, C - соединенными последовательно?

13. Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока?

14. Что такое резонанс токов?

15. Как определить резонансную частоту?

16. Как при резонансе токов определяется ток в неразветвленной части цепи?

17. Постройте векторную диаграмму, соответствующую режиму резонанса токов.

18. Как определить наличие резонанса токов по амперметру?

19. Что такое цепь трехфазного тока? Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда»?

20. Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная?

21. Зачем нужен нейтральный провод?

22. Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке.

23. Определение многополюсников. Основные уравнения четырёхполюсников. Схемы замещения четырёхполюсников.

24. Переходные процессы в цепи с двумя накопителями энергии.