Примерный перечень вариантов курсовой  работы

по дисциплине

«Электромагнитная совместимость на электрических железных дорогах»

Варианты курсовой работы определяются исходными данными из Таблиц 1и 2.

Таблица 1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема и параметры преобразователей | Неуправляемый выпрямитель |  |  |  |  |
| Схема соединения | 6-пул. мостовая | 6-пул. нулевая | 12-пул. послед. | 12-пул. парал. | 24-пул. |
| Напряжение вентильной обмотки трансформатора, В | 1510 | 3020 | 755 | 1510 | 377,5 |
| Максимальный ток нагрузки выпрямителя, А | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальный угол коммутации, | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |

| Вариант | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема и параметры преобразователей | Управляемый выпрямитель |  |  |  |  |
| Схема соединения | 6-пул. мостовая | 6-пул. нулевая | 12-пул. послед. | 12-пул. парал. | 24-пул. |
| Напряжение вентильной обмотки трансформатора, В | 1510 | 3020 | 755 | 1510 | 377,5 |
| Максимальный ток нагрузки выпрям., А | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальный угол коммутации | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |
| Максимальный угол управления | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |

| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема и параметры преобразователей | Инверторы |  |  |  |  |
| Схема соединения | 6-пул. мостовая | 6-пул. нулевая | 12-пул. послед. | 12-пул. парал. | 24-пул. |
| Напряжение вентильной обмотки. трансформатора, В | 1885 | 3770 | 942,5 | 1885 | 471,25 |
| Максимальный ток нагруз. инвертора, А | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимальный угол коммутации | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |
| Максимальный угол регулирования | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |

Таблица 2

| Длина (км) и ширина сближения а (м) | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | 15 15 80 0 15 | 20 20 80 0 15 | 20 20 80 10 20 | 20 20 100 20 20 | 30 30 100 15 20 |