ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

«Магистральные электрические железные дороги».

Вариант курсовой работы определяется исходными данными, приведенными в таблицах №1÷№4.

Цель курсовой работы: Расчёт системы тягового электроснабжения двухпутного участка с различными схемами питания и секционирования контактной сети и сравнение различных схем питания по величине потерь энергии в тяговой сети.

Порядок выполнения работы:

- Обработка тягового расчёта;

- Составление мгновенных схем для различных схем питания тяговой сети;

- Расчёт электрических параметров схемы: UшAt, UшBt,UшCt, UшDt,Uэ1t,Uэ2t,∆Aтс,Aэ1,Aэ2,

AA,AB,AC,AD;

- Для каждой схемы питания тяговой сети строятся графики функций: UшA(t), UшB(t),UшC(t), UшD(t),Uэ1(t),Uэ2(t),Iэ1(t),Iэ2(t);

- Сравнение показателей работы различных схем питания тяговой сети. Сравнение производиться в табличном виде, в которую для каждой схемы питания тяговой сети сведены следующие показатели: UшA min, UшB min,UшC min, UшD min,Uэ1min,Uэ2min,∆Aтс,Aэ1,Aэ2,

AA,AB,AC,AD.

Теоретические сведения к работе см. пояснения к выполнению курсового проекта и курс лекций по дисциплине «Магистральные электрические железные дороги».

Таблица 1.

| N варианта | UxxA,В | роA,Ом | UxxB,В | роB,Ом | UxxC,В | роC,Ом | UxxD,В | роD,Ом | Формула КП | Тип рельса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3750 | 0,08 | 3650 | 0,13 | 3750 | 0,11 | 3600 | 0,17 | МГ70+2МФ100 | Р50 |
| 2 | 3300 | 0,04 | 3400 | 0,08 | 3350 | 0,15 | 3600 | 0,07 | М150+МФ150+А185 | Р50 |
| 3 | 3350 | 0,12 | 3550 | 0,05 | 3650 | 0,10 | 3500 | 0,12 | М95+2МФ85+2А120 | Р43 |
| 4 | 3350 | 0,11 | 3500 | 0,17 | 3800 | 0,09 | 3500 | 0,17 | М150+МФ150+А120 | Р43 |
| 5 | 3650 | 0,10 | 3500 | 0,08 | 3450 | 0,10 | 3500 | 0,09 | МГ95+МФ100+А150 | Р50 |
| 6 | 3450 | 0,13 | 3700 | 0,10 | 3800 | 0,13 | 3600 | 0,15 | МГ70+2МФ150+А150 | Р50 |
| 7 | 3650 | 0,04 | 3300 | 0,09 | 3400 | 0,16 | 3550 | 0,04 | М120+2МФ85+2А150 | Р43 |
| 8 | 3550 | 0,18 | 3500 | 0,15 | 3400 | 0,10 | 3400 | 0,17 | М120+2МФ85+2А150 | Р75 |
| 9 | 3550 | 0,06 | 3550 | 0,09 | 3400 | 0,11 | 3400 | 0,14 | М120+МФ150+А185 | Р50 |
| 10 | 3550 | 0,16 | 3600 | 0,10 | 3300 | 0,14 | 3700 | 0,19 | М95+МФ150+2А150 | Р75 |
| 11 | 3600 | 0,10 | 3400 | 0,09 | 3700 | 0,14 | 3650 | 0,16 | М95+БрЦрФ100+А120 | Р50 |
| 12 | 3350 | 0,04 | 3350 | 0,17 | 3350 | 0,17 | 3800 | 0,16 | М150+2МФ100+А120 | Р75 |
| 13 | 3450 | 0,14 | 3750 | 0,15 | 3400 | 0,06 | 3450 | 0,14 | М120+МФ150+2А150 | Р65 |
| 14 | 3800 | 0,08 | 3600 | 0,15 | 3800 | 0,06 | 3800 | 0,11 | МГ70+МФ100+2А185 | Р65 |
| 15 | 3700 | 0,14 | 3600 | 0,07 | 3500 | 0,07 | 3550 | 0,14 | МГ95+МФ150+2А185 | Р50 |
| 16 | 3800 | 0,04 | 3700 | 0,13 | 3350 | 0,04 | 3300 | 0,07 | МГ70+БрЦрФ100+2А150 | Р50 |
| 17 | 3350 | 0,07 | 3700 | 0,10 | 3700 | 0,11 | 3700 | 0,09 | МГ70+МФ150+2А185 | Р75 |
| 18 | 3350 | 0,11 | 3800 | 0,18 | 3450 | 0,18 | 3350 | 0,10 | М150+БрЦрФ100+А150 | Р65 |
| 19 | 3600 | 0,09 | 3750 | 0,06 | 3650 | 0,14 | 3600 | 0,19 | М120+2МФ150+А150 | Р50 |
| 20 | 3500 | 0,09 | 3400 | 0,18 | 3450 | 0,16 | 3500 | 0,11 | М120+МФ85+2А185 | Р75 |
| 21 | 3700 | 0,06 | 3800 | 0,09 | 3750 | 0,16 | 3750 | 0,15 | М150+2МФ100+2А120 | Р43 |
| 22 | 3350 | 0,11 | 3600 | 0,04 | 3350 | 0,19 | 3450 | 0,08 | М150+МФ85+А150 | Р75 |
| 23 | 3650 | 0,11 | 3800 | 0,14 | 3650 | 0,06 | 3750 | 0,10 | МГ95+МФ100+2А120 | Р65 |
| 24 | 3400 | 0,14 | 3400 | 0,16 | 3400 | 0,17 | 3750 | 0,17 | МГ95+2МФ100+А185 | Р75 |
| 25 | 3600 | 0,19 | 3350 | 0,17 | 3550 | 0,14 | 3600 | 0,10 | М95+МФ100+А185 | Р50 |
| 26 | 3700 | 0,13 | 3650 | 0,17 | 3800 | 0,16 | 3600 | 0,11 | М120+МФ150+2А150 | Р75 |
| 27 | 3800 | 0,12 | 3800 | 0,16 | 3600 | 0,13 | 3750 | 0,18 | М95+МФ150 | Р43 |
| 28 | 3450 | 0,13 | 3300 | 0,09 | 3750 | 0,11 | 3500 | 0,07 | М95+2МФ85+А185 | Р65 |
| 29 | 3400 | 0,08 | 3800 | 0,14 | 3400 | 0,11 | 3750 | 0,07 | М150+2МФ85+А150 | Р43 |
| 30 | 3700 | 0,14 | 3450 | 0,09 | 3350 | 0,10 | 3500 | 0,14 | МГ95+МФ85 | Р65 |
| 31 | 3350 | 0,06 | 3650 | 0,17 | 3400 | 0,19 | 3400 | 0,08 | МГ70+БрЦрФ100+А150 | Р75 |
| 32 | 3550 | 0,05 | 3500 | 0,12 | 3600 | 0,15 | 3600 | 0,13 | М120+2МФ85+А150 | Р50 |
| 33 | 3650 | 0,08 | 3550 | 0,09 | 3500 | 0,10 | 3600 | 0,11 | МГ70+МФ100+А185 | Р65 |
| 34 | 3550 | 0,18 | 3350 | 0,08 | 3450 | 0,19 | 3650 | 0,13 | МГ70+МФ150 | Р50 |
| 35 | 3400 | 0,08 | 3400 | 0,11 | 3800 | 0,18 | 3600 | 0,12 | М150+2МФ85+2А120 | Р43 |
| 36 | 3350 | 0,06 | 3700 | 0,08 | 3400 | 0,16 | 3750 | 0,05 | М95+МФ150+2А150 | Р65 |
| 37 | 3350 | 0,12 | 3700 | 0,12 | 3800 | 0,08 | 3450 | 0,13 | М120+2МФ100+2А185 | Р65 |
| 38 | 3750 | 0,17 | 3550 | 0,14 | 3750 | 0,14 | 3600 | 0,09 | МГ95+2МФ85+А150 | Р75 |
| 39 | 3700 | 0,10 | 3350 | 0,06 | 3600 | 0,14 | 3500 | 0,07 | МГ70+2МФ150+2А185 | Р65 |
| 40 | 3400 | 0,04 | 3500 | 0,13 | 3400 | 0,17 | 3350 | 0,10 | МГ70+БрЦрФ100 | Р75 |
| 41 | 3300 | 0,04 | 3500 | 0,08 | 3750 | 0,11 | 3300 | 0,05 | МГ95+МФ85 | Р50 |
| 42 | 3350 | 0,05 | 3450 | 0,13 | 3450 | 0,10 | 3550 | 0,08 | МГ95+МФ150+2А150 | Р75 |
| 43 | 3550 | 0,16 | 3450 | 0,10 | 3450 | 0,06 | 3300 | 0,10 | МГ95+МФ150+А150 | Р50 |
| 44 | 3450 | 0,11 | 3550 | 0,19 | 3500 | 0,16 | 3650 | 0,12 | М150+МФ85 | Р75 |
| 45 | 3800 | 0,13 | 3550 | 0,15 | 3450 | 0,14 | 3450 | 0,19 | М95+МФ85+2А185 | Р50 |
| 46 | 3400 | 0,13 | 3350 | 0,13 | 3550 | 0,12 | 3800 | 0,05 | МГ95+2МФ100+2А150 | Р50 |
| 47 | 3700 | 0,13 | 3600 | 0,18 | 3800 | 0,07 | 3400 | 0,18 | МГ70+МФ150+2А150 | Р75 |
| 48 | 3400 | 0,05 | 3300 | 0,16 | 3800 | 0,12 | 3550 | 0,10 | МГ95+2МФ85+2А185 | Р50 |
| 49 | 3600 | 0,04 | 3600 | 0,09 | 3300 | 0,10 | 3400 | 0,14 | М150+БрЦрФ100+2А150 | Р75 |
| 50 | 3550 | 0,14 | 3450 | 0,15 | 3400 | 0,17 | 3800 | 0,05 | МГ95+БрЦрФ100+А120 | Р50 |
| 51 | 3800 | 0,07 | 3350 | 0,04 | 3350 | 0,15 | 3350 | 0,10 | М120+МФ150+2А185 | Р50 |
| 52 | 3400 | 0,08 | 3400 | 0,06 | 3600 | 0,19 | 3600 | 0,05 | М120+2МФ85+А185 | Р75 |
| 53 | 3350 | 0,08 | 3800 | 0,15 | 3600 | 0,04 | 3400 | 0,08 | М95+2МФ150+2А150 | Р65 |
| 54 | 3750 | 0,10 | 3500 | 0,06 | 3600 | 0,13 | 3450 | 0,05 | М150+МФ85+А150 | Р75 |
| 55 | 3500 | 0,07 | 3800 | 0,04 | 3400 | 0,14 | 3750 | 0,09 | МГ95+БрЦрФ100+2А150 | Р65 |
| 56 | 3400 | 0,04 | 3500 | 0,12 | 3300 | 0,11 | 3500 | 0,17 | М120+МФ150+2А120 | Р75 |
| 57 | 3550 | 0,08 | 3550 | 0,07 | 3400 | 0,15 | 3650 | 0,12 | МГ95+МФ100+А120 | Р75 |
| 58 | 3450 | 0,04 | 3600 | 0,18 | 3350 | 0,09 | 3400 | 0,09 | М150+БрЦрФ100+А120 | Р50 |
| 59 | 3700 | 0,12 | 3550 | 0,08 | 3350 | 0,09 | 3600 | 0,05 | МГ70+МФ100+А120 | Р75 |
| 60 | 3800 | 0,05 | 3550 | 0,17 | 3650 | 0,16 | 3700 | 0,17 | М95+МФ150+А150 | Р65 |
| 61 | 3650 | 0,18 | 3600 | 0,13 | 3300 | 0,17 | 3400 | 0,09 | М120+2МФ150 | Р50 |
| 62 | 3750 | 0,17 | 3700 | 0,04 | 3550 | 0,08 | 3600 | 0,19 | М120+2МФ85+А120 | Р65 |
| 63 | 3550 | 0,12 | 3700 | 0,04 | 3300 | 0,11 | 3550 | 0,06 | МГ95+МФ100+2А185 | Р75 |
| 64 | 3700 | 0,06 | 3800 | 0,19 | 3800 | 0,04 | 3800 | 0,11 | МГ95+МФ85+А120 | Р50 |
| 65 | 3600 | 0,16 | 3700 | 0,13 | 3550 | 0,19 | 3350 | 0,12 | М150+2МФ85 | Р75 |
| 66 | 3350 | 0,08 | 3400 | 0,19 | 3550 | 0,17 | 3550 | 0,07 | М95+2МФ85+2А150 | Р43 |
| 67 | 3300 | 0,06 | 3450 | 0,08 | 3400 | 0,07 | 3700 | 0,17 | МГ95+МФ85 | Р50 |
| 68 | 3500 | 0,10 | 3450 | 0,15 | 3350 | 0,16 | 3300 | 0,15 | МГ95+МФ100+2А120 | Р43 |
| 69 | 3650 | 0,18 | 3350 | 0,19 | 3800 | 0,10 | 3800 | 0,05 | М150+МФ100+А120 | Р50 |
| 70 | 3400 | 0,15 | 3750 | 0,04 | 3750 | 0,10 | 3500 | 0,16 | МГ95+2МФ150+2А150 | Р43 |
| 71 | 3350 | 0,06 | 3650 | 0,10 | 3450 | 0,13 | 3350 | 0,08 | М150+БрЦрФ100+2А150 | Р65 |
| 72 | 3400 | 0,04 | 3400 | 0,11 | 3700 | 0,05 | 3350 | 0,15 | МГ95+МФ85+2А185 | Р50 |
| 73 | 3550 | 0,06 | 3750 | 0,08 | 3650 | 0,07 | 3550 | 0,12 | М120+БрЦрФ100+А185 | Р75 |
| 74 | 3600 | 0,15 | 3600 | 0,14 | 3450 | 0,13 | 3350 | 0,08 | М95+МФ85 | Р50 |
| 75 | 3300 | 0,13 | 3750 | 0,08 | 3500 | 0,04 | 3500 | 0,19 | МГ70+2МФ85+А150 | Р50 |
| 76 | 3550 | 0,07 | 3400 | 0,09 | 3350 | 0,16 | 3500 | 0,08 | МГ95+БрЦрФ100+2А120 | Р50 |
| 77 | 3800 | 0,19 | 3550 | 0,10 | 3700 | 0,11 | 3400 | 0,11 | М95+БрЦрФ100+2А120 | Р43 |
| 78 | 3800 | 0,10 | 3400 | 0,05 | 3700 | 0,08 | 3600 | 0,09 | М150+2МФ85+А185 | Р43 |
| 79 | 3800 | 0,13 | 3750 | 0,15 | 3800 | 0,11 | 3800 | 0,11 | МГ70+МФ150 | Р43 |
| 80 | 3400 | 0,14 | 3400 | 0,10 | 3700 | 0,10 | 3500 | 0,10 | МГ70+2МФ100 | Р65 |
| 81 | 3600 | 0,16 | 3650 | 0,17 | 3350 | 0,18 | 3350 | 0,19 | МГ70+МФ150+А120 | Р43 |
| 82 | 3650 | 0,12 | 3700 | 0,17 | 3400 | 0,13 | 3450 | 0,18 | М150+МФ150+А185 | Р50 |
| 83 | 3800 | 0,05 | 3600 | 0,11 | 3650 | 0,04 | 3300 | 0,11 | МГ70+МФ100+А185 | Р50 |
| 84 | 3650 | 0,08 | 3550 | 0,10 | 3300 | 0,17 | 3700 | 0,06 | МГ70+МФ85+2А150 | Р75 |
| 85 | 3300 | 0,14 | 3400 | 0,08 | 3600 | 0,09 | 3450 | 0,10 | МГ70+МФ150+2А185 | Р43 |
| 86 | 3350 | 0,07 | 3350 | 0,15 | 3650 | 0,12 | 3300 | 0,08 | М95+2МФ85+А150 | Р43 |
| 87 | 3450 | 0,19 | 3750 | 0,04 | 3450 | 0,07 | 3500 | 0,04 | МГ95+2МФ100 | Р43 |
| 88 | 3300 | 0,10 | 3550 | 0,05 | 3500 | 0,19 | 3550 | 0,07 | МГ95+2МФ100+А185 | Р43 |
| 89 | 3550 | 0,07 | 3450 | 0,13 | 3750 | 0,16 | 3600 | 0,04 | М95+МФ150+2А120 | Р65 |
| 90 | 3800 | 0,16 | 3700 | 0,13 | 3650 | 0,13 | 3400 | 0,19 | МГ95+БрЦрФ100+2А120 | Р75 |

Таблица 2.

| Марка провода | R, Ом/км |
| --- | --- |
| М95 | 0,177 |
| М120 | 0,143 |
| М150 | 0,114 |
| А120 | 0,228 |
| А150 | 0,180 |
| А185 | 0,145 |
| МГ70 | 0,244 |
| МГ95 | 0,179 |
| МФ85 | 0,192 |
| МФ100 | 0,164 |
| МФ150 | 0,108 |
| БрЦрФ100 | 0,185 |
| Р43 | 0,023 |
| Р50 | 0,020 |
| Р65 | 0,015 |
| Р75 | 0,013 |

Таблица 3.

| N п/п | L ТП А | L ППС11 | L ПСК1 | L ППС12 | L ТП B | L ППС21 | L ПСК2 | L ППС22 | L ТП C | L ППС31 | L ПСК3 | L ППС32 | L ТП D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 8 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 9 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 11 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 12 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 14 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 |
| 16 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 18 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 19 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 20 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 21 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 22 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 23 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 24 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 25 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 26 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 27 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 28 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 29 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 30 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 31 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 32 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 33 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 34 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 35 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 36 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 |
| 37 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 38 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 39 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 40 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
| 41 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 42 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 43 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 44 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 45 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
| 46 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
| 47 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 48 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 49 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 50 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 51 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 52 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 53 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 54 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 |
| 55 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 56 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 57 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 58 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 59 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 60 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 |
| 61 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 62 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 63 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 64 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 65 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 66 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 67 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 68 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 69 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 70 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 71 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 72 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 73 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 74 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 75 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 76 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 77 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 78 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 79 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 80 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 81 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
| 82 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 83 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
| 84 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 85 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| 86 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 87 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
| 88 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 89 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 90 | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |

Шаг дискретизации для обработки тягового расчёта и формирования мгновенных схем равен:

∆t=целоеTmax5

Таким образом, времена мгновенных схем будут: 0∙∆t мин, 1∙∆t мин,
2∙∆t мин, 3∙∆t мин, 4∙∆t мин, 5∙∆t мин.

Номер тягового расчёта для 1-ого пути равен номеру варианта. Номер тягового расчёта для 2-ого пути равен 91 минус номер варианта. Для 2-ого пути все координаты вычисляются по формуле: 50-координата.