Варианты курсовой работы по дисциплине Общая энергетика.

Примерные варианты исходных данных приведены в Таблице.

Определить теплоту, подводимую гелиостатами к установленному на башне парогенератору паротурбинной солнечной электростанции, если количество гелиостатов n, площадь зеркал одного гелиостата F, интенсивность солнечного излучения I, коэффициент эффективности использования солнечного излучения ηИ. Определить также термический КПД и теоретическую мощность паротурбинной установки СЭС, работающей по циклу Ренкина, если параметры острого пара p1, t1, а давление в конденсаторе р2 = 10 кПа и КПД парогенератора η ПГ = 0,85. Как изменится мощность СЭС, если вместо паротурбинной установки применить кремниевые фотоэлектрические преобразователи с КПД ηФЭ = 0,15, занимающие ту же площадь, что и зеркала гелиостатов.