ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- Основные задачи и перспективы электрификации России и железнодорожного транспорта.

- Основные требования, которым должны удовлетворять устройства контактной сети на железных дорогах и линиях метрополитенов.

- Классификация подвесок контактной сети магистральных железных дорог и метрополитенов.

- Простые контактные подвески, их назначение и область применения.

- Цепные контактные подвески, их классификация, геометрические параметры, область применения.

- Контактные подвески для высоких скоростей движения, требования, предъявляемые к ним.

- 0собенности контактной сети постоянного и переменного тока.

- Контактные подвески для искусственных сооружений, их отличительная особенность и требования, предъявляемые к ним.

- Пространственно-ромбовидная автокомпенсированная контактная сеть. Особенность конструкции, типы пространственных подвесок и область их применения на электрифицированных дорогах.

- Контактная сеть для линий метрополитенов (устройство контактного рельса).

- Характеристики проводов. Материалы проводов и их свойства.

- Деформация сплошных (контактных) и витых проводов.

- Модуль упругости проводов и относительное удлинение.

- Тепловые характеристики проводов.

- Временное сопротивление разрыву.

- Разрывное, максимально допустимое и номинальное натяжение  проводов подвесок.

- Коэффициент запаса прочности проводов.

- Понятие о предельной нагрузке и о расчете по предельному состоянию.

- Продольные и поперечные силы, действующие на провода.

- Растяжение, сжатие, кручение и изгиб проводов.

- Особенности технологии изготовления проводов.

- Аргонно-дуговая и термитная сварка, сварка проводов взрывом

- Гололедная нагрузка как случайная величина. Районы по гололеду.

- Случайный характер изменения скорости ветра. Скорость ветра как случайный процесс. Ветровые районы.

- Температура окружающей среды и ее расчетные значения. Температурные районы.

- Расчетные режимы и результирующие нагрузки на провода.

- Расчет гибкой нити как статически неопределимой системы. Переход к упрощенной модели гибкой нити с равномерным распределением силы тяжести провода по длине его горизонтальной проекции и при равновысоких опорах.

- Уравнение провисания свободно подвешенного провода (уравнение равновесия).

- Натяжения и стрелы провеса провода при разных атмосферных условиях.

- Уравнение состояния свободно подвешенного провода.

- Установление исходного расчетного режима. Критические пролет, нагрузка, температура при расчете провода в анкерном участке.

- Порядок расчета провода в анкерном участке. Монтажные таблицы и кривые.

- Понятие о сезонной регулировке провода.

- Уравнение провисания несущего троса цепной подвески при равномерно распределенной нагрузке.

- Уравнение состояния некомпенсированной цепной подвески.

- Уравнение состояния полукомпенсированной цепной подвески без рессорного троса.

- Уравнение состояния полукомпенсированной цепной подвески с рессорным тросом.

- Расчет изменений стрел провеса проводов.

- Расчет натяжений несущего троса ненагруженного и при изменении числа контактных проводов.

- Последовательность расчета цепной подвески.

- Изменение натяжения несущего троса и контактного провода по длине анкерного участка.

- Расположение проводов подвесок под действием ветра постоянной скорости. Определение ветровых отклонений провода простой подвески.

- Определение ветровых отклонений контактных проводов цепных подвесок с учетом влияния несущего троса.

- Определение допустимой длины пролета при постоянной скорости ветра.

- Ветровые повреждения контактной сети, повышение ее ветроустойчивости.

- Последовательность расчета и отклонения контактных проводов

- Подъем провода простой контактной подвески. Эластичность и жесткость контактной подвески.

- Подъем провода цепных подвесок с опорными струнами.

- Влияние нажатия токоприемника на натяжение струн. Зоны ослабленных струн.

- Расчет подъема провода цепной подвески со смещенными опорными струнами.

- Расчет подъема провода цепной подвески с рессорным тросом.

- Определение подъема провода под действием силы, расположенной в различных точках пролета.

- Критерии оценки качества токосъема. Контактное нажатие и его составляющие.

- Статические и динамические характеристики токоприемников. Приведенная масса токоприемников.

- Износ контактных проводов. Особенности передачи электрической энергии через скользящий контакт. Общий и местный износ контактных проводов. Факторы, влияющие на износ.

- Взаимодействие контактных подвесок с токоприемниками. Колебательные процессы, возникающие при взаимодействии с токоприемником. Резонансные явления и условия их возникновения.

- Траектория токоприемника и кривые изменений контактного нажатия вдоль пролета. Влияние колебаний электроподвижного состава, различных видов трения и аэродинамических сил на качество токосъема.

- Методы исследований взаимодействия контактных подвесок с токоприемниками. Экспериментальные исследования.

- Автоколебания проводов. Способы предотвращения автоколебаний.

- Габариты контактной сети, минимальные допускаемые зазоры между сооружениями и устройствами. Габарит приближения строений.

- Конструкция изоляторов и основные их характеристики. Полимерные изоляторы.

- Электрические соединения проводов.

- Конструкции контактной сети на открытых участках пути и в искусственных сооружениях.

- Сопряжения анкерных участков (изолированное, неизолированное), нейтральные вставки.

- Контактные подвески для сложных условий эксплуатации.

- Схемы питания и секционирования линий постоянного и переменного тока в нормальных и вынужденных режимах.

- Секционные изоляторы и разъединители.

- Секционирование контактной сети на станциях стыкования.

- Тяговая рельсовая цепь.

- Заземления.

- Искровые промежутки и диодные заземлители.

- Устройства для защиты контактной сети от перенапряжений.

- Воздушные линии на опорах контактной сети.

- Составление планов контактной сети на станциях и перегонах.

- Нагревание проводов контактной сети и его влияние на их механические характеристики.

- Распределение тока между проводами цепной подвески. Токораспределение в проводах контактной сети в зависимости от расположения поездов и параллельных соединений. Выбор расстояния между поперечными соединениями.

- Консольные поддерживающие устройства. Гибкие и жесткие поперечины.

- Расчетные нагрузки, действующие на однопутные и двухпутные консоли, учитываемые при построении эпюры изгибающих моментов, и расчет стрелы консоли при совместном действии изгиба и сжатия. Расчет гибкой поперечины.

- Опорные конструкции. Принципы классификации опор. Железобетонные и металлические опоры. Фундаменты опор.

- Нагрузки, действующие на поддерживающие опорные конструкции. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил по длине опоры.

- Понятие о расчете опор по допускаемым напряжениям и по предельному состоянию. Подбор по заданному изгибающему моменту

- Причины обрыва и пережога проводов контактной сети и разрушений изоляторов.

- Динамические усилия при обрыве свободно подвешенного провода.

- Расположение проводов цепной подвески при обрыве проводов в различных точках анкерного участка для подвесок с различными способами компенсации температурных изменений и натяжений.

- Распределение усилий в проводах цепных подвесок и усилия, приходящиеся на поддерживающие и опорные конструкции.

- Изменение положения струн, средней анкеровки и поперечных соединений при обрыве проводов цепной подвески. Роль струн в ограничении зоны разрушения цепной подвески.

- Зона разрушения ПРАКС при обрыве несущих тросов и контактных проводов.