Примерные тестовые задания и вопросы

1. Критерии эффективности относящиеся к термодинамическим.

Ответы: а) энергетический КПД; б) эксергетический КПД; в) удельный расход тепловой энергии на единицу выпускаемой продукции; г) удельный расход первичного условного топлива на единицу выпускаемой продукции.

2. Показатель, учитывающий затраты всех видов энергии в данном и во всех предшествующих переделах технологического процесса, пересчитанные на необходимое для их получения топливо за вычетом энергии тепловых, топливных, материальных и других вторичных энергоресурсов называется:

Ввести ответ______________.

3. Энергетический баланс разработанный в расчете на строгое соблюдение технически и экономически обоснованных мер называется.

Ответы: а) нормализованным; б) идеальным; в) оптимальным; г) рациональным.

4. Тонна нефтяного эквивалента имеет теплоту сгорания в ккал/кг. Введите число_______.

5. Наибольшие потери тепловой энергии наблюдаются при её а) выработке; б) транспортировке; в) потреблении.

6. КПД тепловой электростанции равен: Ответы: а) ?=N/(B*Qнр); б) ?=D*(hп-hпв)/(B*Qнр); в) ?=G*(hгв-hпв)/(B*Qнр).

7. Соотношение между условным коэффициентом полезного использования (КПИу) иистинным коэффициентом полезного использования (КПИи). Ответы: а) КПИи>КПИу; б) КПИи=КПИу; в) КПИи<КПИу.

8. Под водяным эквивалентом теплоносителя подразумевается соотношение: Ответы:

а) G*c; б) G*t; в) G*P; г) G/c; д) G/t; е) G/P.

9.     Объектами подтверждения показателей энергетической эффективности являются все изделия, при использовании которых по назначению применяется. Ответы: а) только топливо; б) только энергия различного типа; в) только тепловая энергия; г) как топливо, так и энергия различного типа.

10. энергетический КПД рекуперативного теплообменника (КПД=Qполезное/Qпереданное) находится в диапазоне. Ответы: а) 98-99%; б) 52-70%; в) 70-94%; г) 25-45%.

11 Особенности анализа циклов с подводом теплоты при P=const и V=const

12. Особенности анализа циклов Карно и Ренкина

13. Особенности анализа циклов Ренкина и цикла Ренкина перегревом.

14. Особенности анализа циклов Ренкина и цикла Ренкина с регенерацией.