Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии»

Примерные тестовые задания

1. Нагрев воды в контактных утилизаторах теплоты возможен только до температуры

Ответы: а)точки росы; б) мокрого термометра; в) сухого термометра

2. Установка декарбонизатора в схему утилизации теплоты дымовых газов с контактным теплообменником приводит к:

Ответы: а) снижению температуры нагрева воды; б) повышению температуры нагрева воды; в) не влияет на температуру нагрева воды

3. Схема подключения контактных экономайзеров в котельных для нескольких котлов предпочтительна:

Ответы: а) индивидуальная для каждого котла; б) групповая; в) не имеет значение.

4. В контактных теплообменниках с активной насадкой в качестве активной насадки применяется:

Ответы: а) кольца Рашига; пучок труб; в) галька.

5. Увеличение радиационной составляющей в теплообменнике относится к методу интенсификации:

Ответы: а) конструктивному; б) технологическому; в) комбинированному.

6. К  активным методам интенсификации теплоотдачи относятся:

Ответы: а) вибрация поверхностей теплообмена; б) вибрация или пульсация потока жидкости; в) отсос пара сквозь пористую поверхность теплообмена при пузырьковом или пленочном кипении; г) устройства перемешивания – вставки.

7. Уменьшение толщины теплового пограничного слоя в теплообменнике приводит к:

Ответы: а) увеличению коэффициента теплоотдачи теплообменника; б) уменьшению коэффициента теплоотдачи теплообменника; в) не влияет на коэффициент теплоотдачи теплообменника.

8. Котёл-утилизатор в схеме теплотехнологической установки служит для:

Ответы: а) подогрева воздуха, идущего на горение; б) подогрева воздуха; в) выработки горячей воды и водяного пара.

9. Плазменный нагрев изделий осуществляется в теплотехнологических установках использующих:

Ответы: а) твердое топливо; б) жидкое топливо: в) газообразное топливо; г) электрический нагрев.

10. Единицей измерения энергетического потенциала является:

Ответы: а) кДж/кг; б) кДж/м3; в) Н/кг; г) Н/м3.

11. часть энергии, которая прямо или косвенно не используется как полезная для выпуска готовой продукции или услуг, называется энергетическими

Ответ___________.

12. КПД водородно-кислородных топливных элементов доходит до:

Ответы: а) 10-20%; б) 40%; в) 50%; г) 70%; д)100%.

13. электрохимические генераторы для прямого преобразования химической энергии топлива в электрическую называются:

Ответ_____________.

14. Для определения отпущенной тепловой мощности на тепловом пункте нужно измерить величины:

Ответы: а) расход и разность температур воды в прямом и обратном трубопроводах; б) расход воды и разность температур в прямом трубопроводе и наружного воздуха; в) расход и температуру воды в прямом трубопроводе; г) расход и температуру воды в обратном трубопроводе.

15.  КПД топливных элементов по сравнению с КПД двигателей внутреннего сгорания

Ответы: а) выше; б) ниже; в) практически одинаковый