1 В каком случае характеристика тягового генератора будет расположена выше: при штатном режиме работы системы возбуждения или при аварийном режиме ее работы?
2 Как изменяется напряжение тягового генератора при штатном режиме работы его системы возбуждения и увеличении тока тягового электродвигателя. 
3 Почему поездные контакторы размыкаются при отключенном возбуждении генератора?
4 Какая составляющая тока короткого замыкания имеет гармонический характер: периодическая или апериодическая?
5 Как называется максимальное значение тока на режимах короткого замыканя?
6 Зачем на входе автономного инвертора напряжения устанавливаются индукционный и емкостной накопители энергии?

1 Индуктивное сопротивление тяговых двигателей увеличивает или уменьшает напряжение на выходе выпрямительной установки?
2 Какое минимальное число диодов необходимо для однофазного выпрямительного моста? 
3 Снижение напряжения тягового генератора при аварийном режиме работы электрооборудования происходит путем отключения его возбуждения или методом короткого замыкания?
4 Класс диода указывает на допустимое значение его тока или напряжения?
5 Выпрямительная установка используется в энергетических цепях постоянного или переменного тока? 
6 Тепловой пробой диода выпрямительной установки происходит под действием недопустимого тока или напряжения?
7 Что происходит в электрической цепи тепловоза при срабатывании реле заземления?
8 Какие повреждения вызывают токи короткого замыкания в тяговой выпрямительной установке – механические или электрические?
9 Какое минимальное число диодов необходимо для трехфазного выпрямительного моста?
10 Для каких режимов работы предназначена аккумуляторная батарея тепловоза?
11 Какие повреждения вызывают токи короткого замыкания в тяговом двигателе – механические или электрические?
12 Какие короткие замыкания для электрических цепей тепловоза более опасные – глухие или неглухие?
13 Сколько выпрямительных установок на тепловозе?
14 Каково напряжение цепей управления тепловоза?
15 Для чего на тепловозах используется вспомогательный генератор?
16 Три или шесть плеч имеет выпрямительная установка?
17 Индуктивное сопротивление тягового двигателя сглаживает пульсации тока или напряжения выпрямительной установки?
18 Силовая обмотка тягового синхронного генератора расположена на его статоре или роторе?
19 Ток утечки соответствует открытому или закрытому состоянию диода?
20 Какой теплоноситель используется для охлаждения тяговых электродвигателей?
21 Для чего на тепловозах применяется выпрямительная установка?
22 Какая защита используется на тепловозе от коротких замыканий?

1 Управляемая или неуправляемая выпрямительная установка используется в энергетической цепи тепловоза с инвертором тока?
2 Использование обратных диодов требует инвертор тока или инвертор напряжения?
3 Трансформатор тока обладает свойствами источника тока или источника напряжения?
4 Зачем на входе автономного инвертора напряжения устанавливаются индукционный и емкостной накопители энергии?
5 Для чего на тепловозе устанавливают тормозные сопротивления?
6 Для чего в электрической схеме используется блок диодного сравнения?
7 Какое реле используется для защиты от внутренних коротких замыканий?
8 Какое реле используется для защиты от внешних коротких замыканий?
9 Что показывает коэффициент возврата реле?
10 Какой привод (постоянного или переменного тока) имеют маслопрокачивающий и топливоподкачивающий насосы дизеля?
11 Можно ли использовать электрический тормоз тепловоза при низких скоростях движения?
12 В каком случае ударный коэффициент может иметь большие значения: при индуктивной нагрузке или емкостной нагрузке? 
13 Какое максимальное значение может принимать ударный коэффициент? 
14 Какое возбуждение имеют тяговые электродвигатели при работе в режиме электрического торможения?
15 Может ли реле иметь более одной пары контактов?
16 Может ли контактор иметь одновременно и замыкающие и размыкающие контакты?

1.Для чего на тепловозах используется выпрямительная установка? 
2.Почему выпрямительные установки используют двенадцатипульсную схему выпрямления?
3.Каково назначение блока диодного сравнения в цепях тепловоза?
4. Почему для защиты выпрямительных установок используется плавкие предохранители, а не реле?
5.Почему статорная обмотка тягового генератора выполнена в виде двух звезд?
6.Почему в электрических цепях системы возбуждения тягового генератора тепловоза используются двухполупериодные схемы выпрямления?
7.Для чего в электрических цепях тепловоза используются реле максимального тока?
8.У какого выпрямителя выше коэффициент полезного действия: у управляемого или у неуправляемого? 
9.В каких выпрямителях используются диоды: управляемых или неуправляемых?
10.В каких выпрямителях используются тиристоры: управляемых или неуправляемых?