ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

1. Среди угловых схем размещения горелок отметить тангенциальные.

2. Потери теплоты в окружающую среду от наружного охлаждения котлов q5 составляют 0,2 - 2,5 % / 2-5% / 5-10% (нужное подчеркнуть).

3. Высокие значения коэффициента теплоотдачи к поверхностям нагрева в топке с кипящим слоем достигаются за счет …….(продолжить фразу).

4. Перечислите основные ионы в природной воде.

5. Приведите примеры коллоидных примесей воды.

6. Закончить фразу. Показатель Жо – (жесткость общая) воды численно равен….……………..

7. Приведите примеры молекулярно-растворенных примесей воды, весьма важных для практики эксплуатации теплового энергооборудования и методы борьбы с ними.

8. Показатель Що добавочной химочищенной воды, поступающей в деаэратор определяется содержанием НСО3- - иона. Какие виды щелочности присутствуют в котловой воде парового котла (Р=14 бар, внутрикотловой обработки нет).

9. Закончить фразу: Умягчение воды при Na- катионировании происходит в результате…….

10. Технология кипящего слоя позволяет сжигать дроблёное топливо (уголь) с размером частиц до 1-5 мм/до 10?20 мм/ до 25-50 мм, чему соответствует скорость псевдоожижения (скорость витания частиц) от 0,1-1 / 1,5 - 4 /4-10 м/с (нужное подчеркнуть).

11. Топки с циркулирующим кипящим слоем ЦКС обеспечивают степень выгорания топлива 98?99 % / 90?95 % и работают с меньшим/ большим коэффициентом расхода воздуха, чем у котлов с у котлов со стационарным кипящим слоем (нужное подчеркнуть).

12. В топке котла сгорает Вр = 0,8 кг/с топлива с низшей теплотой сгорания 40 МДж/кг. Определить калорийный эквивалент и расход топлива в условном исчислении.

Эк = Вус =

13. Содержание каких газов необходимо знать для точного вычисления ? в случае неполного сгорания топлива.

14. В вихревой топке с НТВ-технологией сжигания по сравнению с классической пылеугольной топкой "зона активного горения" имеет больший/ меньший объём топочного пространства, неравномерность температуры в объёме вихревой зоны (за счет аэродинамики) выравнивается/ увеличивается. а максимальная температура на 100?300 оС увеличивается/ уменьшается (нужное подчеркнуть).

15. Лучшее заполнение факелом топочного объёма, выравнивание температур, интенсивный подвод теплоты к корню факела и стабилизация воспламенения обеспечивается при встречно-лобовом / встречно-смещенном расположении горелок (нужное подчеркнуть).

16. Сохранению равновесия между силами сжатия и центробежными соответствует профиль осевой составляющей скорости а / б / в, что соответствует слабозакрученной/ незакрученной/ сильнозакрученной топливо- воздушной струе Нужное подчеркнуть).

17. Подсос раскалённых продуктов сгорания из ядра факела к устью вихревой горелки (в зоне внутренней, приосевой рециркуляции) ускоряет/ замедляет прогрев смеси топлива с первичным воздухом, замедляет/ускоряет её воспламенение, стабилизирует/отрывает факел (нужное подчеркнуть).

17. Перечислить характерные признаки горения топлива.

19. Причины потерь теплоты с химическим недожогом топлива.

20. Причины потерь теплоты с механическим недожогом топлива.

21. Написать уравнения прямого и обратного теплового баланса парового котла.

22. Пояснить определяющие факторы выбора оптимального коэфф. расхода воздуха ?опт в топке.

23. Повышенные потери q4 наблюдаются при сжигании низкореакционных/ высокореакционных топлив, поэтому они нечувствительны/ чувствительны к режиму эксплуатации (подчеркнуть нужное).

24. Оптимальный размер кусков топлива при сжигании в плотном слое 13-20 мм/ 25-30 мм/ 30-50 мм (нужное подчеркнуть).

25. Перечислить недостатки слоевого способа сжигания топлива.

26. Для полного выгорания твердого топлива за время пребывания в зоне активного горения (0,5-2 с) его предварительно увлажняют/ подсушивают и тщательно размалывают/ раскалывают (нужное подчеркнуть).

27. При факельном сжигании максимальный размер частиц топлива достигает: для каменных углей – 90 мкм/ 500 мкм/ 1 мм, для бурых углей и торфа – 200 мкм/ 600 мкм/ 2-3 мм (нужное подчеркнуть).

28. Перечислить преимущества факельного способа сжигания по сравнению со слоевым.

29. Перечислить недостатки факельного способа сжигания по сравнению со слоевым.

30. Золошлаковые остатки со значительным содержанием горючих, “хвосты” углеобогащения, отвалы «пустой породы» при добыче угля, отходы целлюлозно-бумажной и лесной промышленности хорошо горят в камерных/ кипящего слоя/ слоевых топках (нужное подчеркнуть).

31. Минимальную скорость, при которой начинается псевдоожижение слоя топлива, называют первой критической скоростью Wкр1/ второй критической скоростью Wкр2 (нужное подчеркнуть).

32. Перечислите разновидности технологии кипящего слоя.

33. В циклонно- вихревых топках (ВТВ) можно сжигать газовое/ жидкое / дроблёное (до 5 мм) твердое топливо при температурах до 850оС/ до1100оС/ до t ? tа (нужное подчеркнуть).

34. Недостатки топок с высокотемпературным вихревым сжиганием.

35. Найти низшую теплоту сгорания ВУТ с Wр=40% из угля с Qнр = 20 МДж/кг.

36. Получить состав ВМЭ с влажностью 12%, полученной из мазута с С=85%, Н=12%, W= 1% и S= 2%.

37. Щелочность котловой воды по ФФ=18, по МО=27 мг-экв/л. Определить Щк = ? и Щг= ?

38. В котловой воде Сlкв=780 мг/л, в питательной Сlпв=30 мг/л. Найти Куп= ? и процент продувки котла р= ?

39. Состав исходной воды (мг-экв/л): [Na+]= 0,5, [Ca2+]= 2,0, [Mg2+]= 1,0 [Cl-]= 0,8, [HCO3-]= 2,2, [SO42-]= 0,5, Свзв= 6 мг/л. После двух ступеней натрий- катионирования состав фильтрата: [Na+]= [Ca2+] [Mg2+]? [Cl-]= [HCO3-]= [SO42-]= Свзв=