Примеры заданий на курсовое проектирование по дисциплине «Источники загрязнений и технические средства  защиты окружающей среды»

(ИЗиТСЗОС).

Курсовой запланирован в 1 семестре (6 сем. по УП).

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41. ……………………………………………………………………..

Вариант № 1

В климатической зоне г. Москва                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 4 котлами КЕ-2,5-14                  на  твердом                        топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 2,74       м2 , объем топочной камеры Vт =  10,47        м3.

Топливо: Донецкий Ж                                                       Состав на рабочую  массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 23,8 | 2,8 | 58,5 | 3,6 | 1,2 | 4,1 | 23,36 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с неподвижной решеткой

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 81,9        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 6        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,25           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,13          ,  (плотность золы ρк = 2,32 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 160      оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 40 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3700 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,30, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 3 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 15,4 | 50,3 | 8,3 | 164,7 | 21,9 | 25,0 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41. ……………………………………………………………………..

Вариант № 2

В климатической зоне г. Москва                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 4 котлами КЕ-2,5-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 2,74 м2 , объем топочной камеры Vт =  10,47 м3.

Топливо: Подмосковный Б2                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 25,2 | 2,7 | 28,7 | 2,2 | 0,6 | 8,6 |  |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с неподвижной решеткой

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 75,6        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 8        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,25           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,13    ,  (плотность золы ρк = 2,22 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 163   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 42 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3700 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,33, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 3,2 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 23,2 | 38,2 | 11,2 | 140,3 | 48,6 | 18,6 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41. ……………………………………………………………………..

Вариант № 3

В климатической зоне г. Одесса                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 4 котлами КЕ-2,5-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 2,74 м2 , объем топочной камеры Vт =  10,47 м3.

Топливо: Донецкий АС                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 22,9 | 1,7 | 63,8 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 22,6 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с механической цепной решеткой

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 75        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 12        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,4           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,13    ,  (плотность золы ρк = 2,18 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 165   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 11 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4 | 27 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3900 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,27, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 3,5 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 21,4 | 40,3 | 10,7 | 128,1 | 54,1 | 21,1 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 4

В климатической зоне г. Одесса                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 3 котлами КЕ-2,5-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 2,74 м2 , объем топочной камеры Vт =  10,47 м3.

Топливо: Донецкий Г, отсев,                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,0 | 26,7 | 3,1 | 49,2 | 3,4 | 1,0 | 5,6 | 19,8 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПЗ с решеткой обратного хода

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 80        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  0,75        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 7,5        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,3           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,1    ,  (плотность золы ρк = 2,3 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 160   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 24 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3700 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,35, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 2,7 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 19,6 | 45,4 | 9,2 | 140,0 | 46,2 | 21,7 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 5

В климатической зоне г. Одесса                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 3 котлами КЕ-4-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 3,27 м2 , объем топочной камеры Vт =  12,03 м3.

Топливо: Донецкий Д, отев                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,0 | 25,8 | 3,9 | 44,8 | 3,4 | 1,0 | 7,1 | 17,8 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с решеткой обратного хода

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 80,7        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  0,7        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 6,0        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,3           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,17    ,  (плотность золы ρк = 2,1 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 155   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 25 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 4000 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,32, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 4,3 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 17,1 | 48,5 | 8,5 | 158,6 | 30,2 | 22,5 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 6

В климатической зоне г. Смоленск                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 5 котлами КЕ-4-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 3,27 м2 , объем топочной камеры Vт =  12,03 м3.

Топливо: Донецкий Г, отсев                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,0 | 26,7 | 3,1 | 49,2 | 3,4 | 1,0 | 5,6 | 19,8 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с неподвижной решеткой

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 82,1        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1,0        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 6,0        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,25           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,13    ,  (плотность золы ρк = 2,15 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 160   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 19 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 36 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3700 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,34, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 12 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 15,4 | 50,3 | 8,3 | 164,7 | 21,9 | 25,0 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 7

В климатической зоне г. Москва                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 5 котлами КЕ-4-14            на  твердом            топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 3,27 м2 , объем топочной камеры Vт =  12,03м3.

Топливо: Подмосковный Б2, ОМСШ                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 25,2 | 2,7 | 28,7 | 2,2 | 0,6 | 8,6 | 10,4 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с меанической цепной решеткой

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 75,8        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 8        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,25           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05 далее до золоуловителя – 0,15;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,13    ,  (плотность золы ρк = 2,1 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 163   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 6 | 4 | 9 | 22 | 18 | 12 | 15 | 5 | 9 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 4100 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,35, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 8 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 16,9 | 48,7 | 8,7 | 152,6 | 33,4 | 24,3 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 8

В климатической зоне г. Смоленск                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 4 котлами КЕ-6,5-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 6,31 м2 , объем топочной камеры Vт =  14,77 м3.

Топливо: Донецкий АСШ                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 22,9 | 1,7 | 63,8 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 22,6 |

Способ сжигания   слоевой                            , топка ТЛЗМ

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 75,5        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  0,5        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 13,5        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,45           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,06, далее до золоуловителя – 0,12

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,1    ,  (плотность золы ρк = 2,3 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 165   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 11 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4 | 27 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3600 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,33 максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 8,5 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 18,2 | 44,8 | 8,9 | 134,2 | 43,8 | 22,8 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 9

В климатической зоне г. Москва                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 4 котлами КЕ-6,5-14            на  твердом           топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 6,31 м2 , объем топочной камеры Vт =  14,77 м3.

Топливо: Подмосковный Б2, ОМСШ                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 29 | 2,1 | 26,0 | 2,2 | 0,4 | 9,3 | 9,3 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с решеткой обратного хода

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 82,3        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 7        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,25           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,05, далее до золоуловителя – 0,14;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,11    ,  (плотность золы ρк = 2,0 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 161   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 26 | 18 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 17 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3800 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,37, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 10 м3/ч. Продувка котлов  p = 4%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 20,4 | 43,4 | 9,2 | 122,0 | 59,0 | 20,6 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.

Задание на курсовой проект

по дисциплине «Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

ст. группы ТТП- 41 ……………………………………………………………………..

Вариант № 10

В климатической зоне г. Смоленск                    предполагается строительство производственно- отопительной котельной с nк = 4 котлами КЕ-6,5-14            на  твердом            топливе.

Площадь зеркала горения Fзг = 6,31 м2 , объем топочной камеры Vт =  14,77 м3.

Топливо: Донецкий Д, отсев                            Состав на рабочую            массу в %

| W | A | S | C | H | N | O | Qн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 25,8 | 3,9 | 44,8 | 3,4 | 1,0 | 7,1 | 17,8 |

Способ сжигания   слоевой                            , ПМЗ с решеткой обратного хода

При ном. нагрузке принять: к.п.д. котла          ηк = 81,7        %,

потери от химической неполноты сгорания    q3 =  1        %,

потери от механической неполноты сгорания q4 = 6        %,

коэффициент избытка воздуха в топке             αт = 1,25           ,

присосы воздуха до выходного окна топочной камеры ∆αт = 0,08, далее до золоуловителя – 0,12;

доля золы топлива в уносе                                 аун =  0,17    ,  (плотность золы ρк = 2,06 т/м3)

температура уходящих газов                              tух = 157   оС.

Дисперсный состав уноса твердых продуктов сгорания

| dч, мкм | < 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-86 | 86-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔФ, % | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 25 |

Число часов использования установленной мощности Ти = 3600 ч/год.

Доля потерь конденсата пара γ = 0,29, максимальная подпитка тепловой сети Qтс = 8,6 м3/ч. Продувка котлов  p = 3,7%. На ВПУ с Na – катионитными  фильтрами подается вода с содержанием примесей согласно данным таблицы.

| свзв, мг/л | Ок, мг /л | Na+, мг/л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,55 | 3 | 22,3 | 39,3 | 11,0 | 146,4 | 44,0 | 18,4 |

В курсовом проекте подготовить данные для обязательного тома «Экология объекта». Для этого (минимальные требования):

- описать условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую среду основных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива,

- выполнить технические расчеты процесса горения,

- определить расчетный и годовой расход топлива,

- обработать данные дисперсного состава уноса твердых продуктов сгорания,

- определить типоразмер и характеристики золоуловителя,

- рассчитать максимально разовые и годовые выбросы загрязняющих веществ, в т.ч. эмиссию СО2,

- по условиям рассеивания примесей определить минимально необходимую высоту дымовой трубы (дымовые газы всех котлов эвакуируют через одноствольную трубу круглого сечения),

- определить количество и состав сточных вод котельной, сделать вывод о возможности выпуска сточных вод в канализацию или дренаж без очистки.

Графическая часть: чертеж золоуловителя на А3, А4.

Дополнительно:

- определить концентрации загрязняющих веществ в газах за котлом (в мг/м3 и ppm),

- сравнить токсичность выбросов за котлом и в устье трубы,

- предложить и обосновать возможные мероприятия по дальнейшему снижению выбросов (техническое решение и его физическая суть, доля снижения выбросов, влияние на экономичность котла и т.п.),

- предложить и обосновать возможные мероприятия по снижению или утилизации стоков.