Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология и стандартизация»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся

предлагается дать ответы на 25 тестовых заданий из нижеприведенного

списка.

Примеры тестовых заданий

1. Метрология

Область знаний об измерениях называют

+: метрологией

-: стандартизацией

-: сертификацией

-: измерительной техникой

Количественные характеристики объекта в метрологии называют

+:  величина

-: показатель качества

-: критерий

-: признак

Общее название количественных характеристик в метрологии - ###

+: величина

Совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, позволяющего получить информацию о значении  величины, называют ###

+: измерен#$#

Значением  величины называют

-: количественное содержание свойства  в  рассматриваемом объекте

+: оценку  величины  в виде некоторого числа принятых для нее единиц

-: степенной многочлен, описывающий взаимосвязь производной  величины с основными  величинами

Величины условно принятые независимыми от других величин называют  ###  величинами

+: основ#$#

Величину, выраженную через основные  величины на основе известных законов природы называют ###  величиной

+: производн#$#

Величина, определенная, принятая по соглашению и используемая для сравнения с ней других величин, называется

-: основной  величиной

-: производной  величиной

+: единицей  величины

+: единицей измерения

Значение  величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую величину -

+: истинное значение

-: действительное значение

-: результат измерения

-: идеальное значение

Значение  величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что для поставленной измерительной задачи может ее заменить -

-: истинное значение

+: действительное значение

-: результат измерения

-: идеальное значение

Результат измерения может быть принят в качестве действительного значения  величины в случае,

-: если он получен с помощью средства измерений, прошедшего поверку

+: если погрешность измерения не превышает допустимое значение

-: если условия измерения соответствуют нормальной области значений влияющих величин

Задачами метрологии являются:

+: разработка методов оценки погрешностей

-: оформление документации

+: установление единиц  величин

+: обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений

Величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице, называют ###  величины.

+: единиц#$#

Единицу величины, не входящую в систему единиц, называют  ### единицей

+: внесистемн#$#

Для обеспечения единства измерений единицы величин

-: определяют на основе законов природы

-: выбирают произвольно в соответствии с задачами измерений

+: устанавливают законодательно

-: принимают по соглашению между заинтересованными лицами

В соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений" на территории Российской Федерации применяются главным образом единицы величин

+: СИ

-: СГС

-: МКС

-: СГСЭ

-: 1960 году

Единица  величины в целое число раз меньшая основной или производной единицы называется

-: кратной

+: дольной

-: внесистемной

-: когерентной

Силе тока 0,1 А  соответствуют следующие значения :

-: 1 мА

+: 100 мА

-: 0,001 мА

-: 0,01 мА

+: 1 дА

Отклонение результата измерений от истинного значения  величины называют  ### измерений

+: погрешност#$#

Разность между полученным при измерении и истинным значениями измеряемой величины называют   ###   измерения

+: погрешност#$#

Погрешность измерений - это разность между

+:  значением  величины, полученным в результате измерений, и истинным значением  величины

-: действительным и истинным значениями  величины

+: значением  величины, полученным в результате измерений, и опорным значением  величины

Погрешность измерения, выраженную в тех же единицах, что и измеряемая  величина, называют

+: абсолютной погрешностью

-: относительной погрешностью

-: приведенной погрешностью

-: приписанной погрешностью

Погрешность, определяемую делением абсолютной погрешности на условно принятое значение  величины (нормирующее значение), называют

-: абсолютной погрешностью

-: относительной погрешностью

+: приведенной погрешностью

-: приписанной погрешностью

Погрешность, определяемую делением абсолютной погрешности на действительное значение  величины, называют

-: абсолютной погрешностью

+: относительной погрешностью

-: приведенной погрешностью

-: приписанной погрешностью

В зависимости от причины возникновения различают погрешности измерений

+: инструментальные

+: методические

+: субъективные

+: погрешности, обусловленные отклонением значений влияющих факторов от нормальных значений

-: статические

-: динамические

В зависимости от характера проявления различают погрешности измерений

-: погрешности, обусловленные отклонением значений влияющих факторов от нормальных значений

+: систематические

+: случайные

-: статические

-: динамические

Случайная погрешность измерения - это:

-:  погрешность из-за невнимательности оператора

-:  ошибка в записи

+: погрешность, изменяющаяся по величине и знаку при повторных измерениях

Систематическая погрешность может быть определена

+: путем калибровки средства измерений

-:  проведением многократных измерений

+: сравнением результата измерений с опорным значением величины

Погрешность измерения разделяют на основную и дополнительную

-:  при измерении переменных  величин

-:  при присвоении средствам измерений классов точности

+: когда изменение влияющих величин существенным образом отражается на величине погрешности измерений

Опорным значением величины может быть

+: теоретическое значение

+: приписанное или аттестованное значение

+: согласованное значение

-: предполагаемое значение

Погрешности результатов измерений характеризуют

+: пределами допустимых погрешностей

-: разрядами

-: классами точности

-: средним арифметическим отклонением

По условиям эксплуатации различают погрешности средств измерений

-: систематические

-: методические

+: дополнительные

-: динамические

+: основные

Установите соответствие между классификационными группами и видами погрешностей:
L1: По причине возникновения
L2: По характеру проявления
L3: По способу выражения
L4: Связанные с конструкцией средства измерения

R1: погрешности метода

R2: случайные

R3: относительные

R4: динамические

R5: частные

По характеру изменения измеряемой величины различают погрешности

-: пульсирующие

-: дифференцирующие

+: статические

+: динамические

-: стабильные

Погрешность выраженная формулой  Х-Хист  или Х-Хо является

-: приведенной

-: статической

+: абсолютной

-: относительной

При измерении  величины прибором погрешность, возникающую при отклонении температуры среды от нормальной, следует рассматривать как…

-: субъективную

-: методическую

-: относительную

+: инструментальную

Неопределенность результата измерений это –

+: свойство результата измерений, не позволяющее утверждать, что измеренное значение величины равно истинному значению

+: неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений, приписываемых измеряемой величине

-: неуверенность в надежности результата измерений

+: объективная реальность, обусловленная несовершенством методов и средств измерений

Количественными характеристиками неопределенности результата измерений являются

+: стандартная неопределенность

+: расширенная неопределенность

-: предел погрешности

-: среднее арифметическое значение

В зависимости от способа получения информации о неопределенности измерений различают  стандартные неопределенности

+: типа А

+: типа В

-: типа С

-: случайные

-: систематические

Произведение коэффициента охвата на суммарную стандартную неопределенность называют

+: расширенной неопределенностью

-: эффективной стандартной неопределенностью

-: доверительной стандартной неопределенностью

Уменьшить случайную погрешность можно

+: выполнением многократных измерений

-: увеличением доверительной вероятности

-: выполнением вспомогательных измерений

-: введением поправок

При измерении силы тока амперметром реализуется измерение:

-: совместное

-: совокупное

-: косвенное

+: прямое

-: абсолютное

Определение коэффициента линейного расширения материала на основе измерений длины и температуры стержня, называют __________ измерениями

+: косвенными

-: относительными

-: совместными

-: совокупными

По количеству наблюдений одной величины измерения могут быть

+: многократными

-: косвенными

+: однократными

-: совместными

Однократные измерения по сравнению с многократными измерениями обеспечивают

-: более высокую точность результата измерений

+: меньшую стоимость измерений

+: высокую производительность

+: не требуют высокой квалификации оператора

Измерения, при которых   значение величины меняется во времени, называют ### измерениями.

+: динамичес#$#

Прямыми называют измерения, когда:

-:  средство измерений располагается на объекте измерений

+: значение  величины определяют по отсчетному устройству средства измерений

-:  в процессе измерений  величина не преобразуется в более удобную физическую величину

Измерительными приборами являются

-: генератор сигналов специальной формы

+: электронно-лучевой осциллограф

-: стандартные образцы шероховатости

+: оптиметр

-: магнитопорошковые дефектоскопы

В зависимости от погрешности аттестации (калибровки) концевым мерам длины присваивают

-: квалитеты

-: классы точности

-: степени точности

+: разряды

Средство измерений - это техническое устройство, предназначенное для измерений

-:  прошедшее процедуру утверждения типа

-: метрологические характеристики которого установлены стандартом (техническим регламентом)

+:  для которого установлены значения нормированных метрологических характеристик

Средство измерений, предназначенное для воспроизведения заданного значения величины

+: мера

-:  измерительный преобразователь

-:  измерительный прибор

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем

-:  мера

+: датчик

+: измерительный преобразователь

Измерительные преобразователи

-: изменяют  значение измеряемой  величины

+: изменяют природу сигнала измерительной информации

+: преобразуют аналоговый сигнал измерительной информации в цифровой сигнал

-:  отображают сигнал измерительной информации на отсчетном устройстве

Измерительные приборы предназначены

+: для преобразования сигнала измерительной информации

-: для воспроизведения  заданного значения величины

+: для отображения значения  величины

Стрелочные приборы относят

+: к аналоговым приборам

-: к цифровым приборам

-:  к регистрирующим приборам

+: к показывающим приборам

К измерительным приборам относится/относятся

-: нормальный элемент

-: измерительный магазин сопротивлений

-: датчик температуры

+: вольтметр со шкальным отсчетным устройством

+: частотомер с цифровым отсчетным устройством

+: счетчик электрической энергии

Рабочие средства измерений и эталоны отличаются

+: метрологическим назначением

-:  конструкцией

-:  точностью измерений

Деление рабочих средств измерений на лабораторные, производственные и полевые определяется

+: условиями применения средств измерений

-:  точностью средств измерений

-:  характером изменения измеряемых  величин

-:  конструктивными особенностями средств измерений

Метрологическими характеристиками средств измерений называют характеристики свойств

-: определяющих условия хранения

-: обеспечивающих метрологическую надежность

+: оказывающих влияние на результаты и точность измерений

-: обусловливающих энергопотребление

К основным метрологическим показателям средств измерений относят:

+: цена деления шкалы (дискретность отсчета)

+: диапазон (пределы) измерений

+: порог чувствительности

+: предел допускаемой погрешности средства измерений

-: степень влияния внешних факторов на результат измерения

+: вариация (нестабильность) показаний средства измерений

Динамические характеристики средств измерений учитывают

+: при измерении быстро меняющихся величин

-: при применении средств измерений на транспортных средствах

-: при статических измерениях

+: когда на погрешность измерения могут повлиять инерционные свойства средства измерений

Диапазон измерений – это область значений величины,

+: для которой установлены нормируемые метрологические характеристики средства измерений

-: ограниченная начальным и конечным значениями величины, указанными на шкале прибора

-: ограниченную начальным и конечным значениями измеряемой величины

Предел допускаемой погрешности средства измерений - это

-: погрешность средства измерений, близкая к нулю

-: сумма основной и дополнительных погрешностей средства измерений

+: нормируемая метрологическая характеристика средства измерений

+: максимальная погрешность, установленная нормативным документом для оценки качества средства измерений

Диапазон показаний – это область значений величины,

-: для которой установлены нормируемые метрологические характеристики средства измерений

+: ограниченная начальным и конечным значениями величины, указанными на шкале прибора

-: ограниченная начальным и конечным измеренными значениями величины

Метрологические характеристики средств измерений являются составной частью исходной информации, предназначенной

+: для определения результатов измерений

+: для расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений

+: для расчета метрологических характеристик каналов измерительных систем

-: для расчета экономической эффективности применения средств измерений

К числу нормируемых метрологических характеристик средств измерений относят

+: функцию преобразования измерительного преобразователя

+: значение однозначной меры

+: цену деления шкалы измерительного прибора

+: характеристики погрешностей средств измерений

+: функцию влияния

+: полную динамическую характеристику

-:  измерительное усилие

-:  чувствительность

Номинальная функция преобразования представляет собой зависимость

-:  погрешности измерений от внешних условий

+: информативного параметра выходного сигнала от информативного параметра входного сигнала

-:  погрешности  гистерезиса от скорости и направления изменения информативного параметра входного сигнала

Для учета влияния инерционных свойств средств измерений используют

+: динамические характеристики средств измерений

-:  метрологические характеристики влияния на погрешность

-:  характеристики чувствительности средств измерений к  влияющим  величинам

Обмен энергией между объектом и средством измерений отражается в составе

+: метрологических характеристик влияния на погрешность

-:  характеристик чувствительности средств измерений к  влияющим  величинам

-:  неинформативных параметров выходного сигнала

Стандарт ГОСТ  8.401 «ГСИ. Классы точности средств измерений» распространяется

-: на все средства измерений

-: на средства измерений, для которых нормируют отдельно характеристики случайной и систематической погрешностей

-: на средства измерений, для которых нормируют динамические погрешности

+: на средства измерений, для которых нормируют пределы суммарной основной и дополнительной погрешностей.

Латинскими цифрами обозначают класс точности, если он определяется

+: абсолютной погрешностью

+: относительной погрешностью

-: приведенной погрешностью

Приведенной погрешностью СИ при указании классов точности является

+: отношение предельной погрешности СИ к нормирующему значению в %

-: отношение предела допускаемой  погрешности СИ к значению измеряемой величины в %

-: отношение погрешности средства поверки к погрешности данного СИ

-: абсолютное значение предела допускаемой погрешности

На щитке прибора класс точности обозначают числом в кружочке в случае, если точность прибора характеризуется

+: относительной погрешностью

-: приведенной погрешностью

-: абсолютной погрешностью

В зависимости от уровня метрологических характеристик отдельным видам средств измерений присваивают  ###  точности

+: класс#$#

Методом измерений называется совокупность

+: правил использования принципов измерений  величин

-: операций по повышению надежности

+: приемов сравнения измеряемой величины с её единицей

-: операций по повышению точности

При измерении размера детали штангенциркулем реализуют метод измерения

+: непосредственной оценки

-: замещения

-: дифференциальный

-: нулевой

Метод сравнения с мерой, в котором результат измерения получают алгебраическим суммированием значения меры и показания средства сравнения, называют

+: дифференциальным

-:  нулевым

-:  методом замещения

-:  методом совпадений

-:  методом непосредственной оценки

Соответствие между названиями и описаниями методов измерений

L1: Метод непосредственной оценки

L2: Нулевой метод

L3: Дифференциальный метод

L4: Метод замещения

L5: Метод совпадений

R1: Значение измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному устройству прибора прямого действия, шкала которого была заранее градуирована с помощью меры, воспроизводящей известные значения измеряемой величины

R2: Разность значения измеряемой и известной величины сводится к нулю

R3: Разность значения измеряемой и известной величины определяется с помощью измерительного прибора

R4: Измеряемая величина заменяется известной величиной при сохранении всех условий неизменными

R5: Разность между значениями измеряемой и известной величин измеряют путем совмещения отметок шкал или периодических сигналов

Допустимые погрешности измерений назначают

+: исходя из вероятности появления неправильно принятых изделий

+: в зависимости от допуска на значение показателя качества

+: согласно требованиям нормативных документов

-: в соответствии с метрологическими характеристиками средств измерений

Для обеспечения единства измерений информация о  величине должна содержать

+: ее значение (результат измерения), выраженное в узаконенных единицах

+: характеристики погрешности измерения

-: числовые значения влияющих величин

-:  сведения о методе измерений

Для совместного использования с другими результатами измерений и для дальнейших расчетов погрешности результата измерений рекомендуется представлять в виде

-:  интервальных характеристик погрешности

+: точечных характеристик погрешности

-: суммарной погрешности

Нормальные условия измерений - это условия, для которых

-: погрешность измерения имеет минимальное значение

+: значения влияющих величин находятся в пределах нормальной области значений

+: нормируется основная погрешность измерений

-: действие изменения  влияющих факторов на значение погрешности измерений пренебрежимо мало

К числу мероприятий по обеспечению стабильности влияющих величин относятся

+: термостатирование

+: устройство эластичных подвесов

+: экранирование

-:  вентиляция

-:  использование автономных источников питания

Выбор средств измерения размеров производят по известным значениям характеристик детали

-: коэффициента линейного расширения

+: номинального размера

+: допуска на изготовление

-: плотности материала

При выборе средств измерений учитывают

+: диапазон возможных значений измеряемой величины

+: условия измерений

+: стоимость средства измерений

-: квалификацию оператора

При выборе средства измерений его погрешность должна быть меньше допустимой погрешности измерений

-: на 20 %

-: в 10 раз

-: в 2 раза

+: суммарная погрешность (СИ, метода и субъективная) должна быть меньше допустимой погрешности

Погрешность измерения диаметра цилиндра микрометром составляет 0,010 мм, индикаторной скобой - 0,015 мм. Допустимая погрешность измерения равна 0,018 мм. Для использования следует выбрать

+: микрометр

+: индикаторную скобу

-: ни одно из указанных средств измерений

Влияние погрешности измерений на экономические показатели производства проявляется

+: в стоимости средств измерения

+: через количество неправильно принятых изделий

+: через количество неправильно забракованных  изделий

-:  в затратах на эксплуатацию средств измерений

-:  через снижение/повышение производительности труда

Неисключенные систематические погрешности рассматривают как источники стандартной неопределенности типа ###

+: В

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического значения при многократном измерении рассматривают как стандартную неопределенность типа ###

+: А

При вычислении расширенной неопределенности коэффициент охвата выбирают в зависимости от

+: закона распределения результатов наблюдений

+: заданной доверительной вероятности

-: среднего арифметического значения величины

-: числа выполненных наблюдений

Последовательность действий при обработке результатов многократных наблюдений

1: вычислить среднее арифметическое значение

2: вычислить оценку среднеквадратического отклонения

3: исключить результаты, содержащие грубые погрешности

4: уточнить среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение

5: разбить диапазон значений на интервалы и определить частости

6: построить гистограмму и полигон распределения

7: идентифицировать закон распределения

8: вычислить среднеквадратическое отклонение среднего арифметического (неопределенность типа А)

9: найти погрешность (расширенную неопределенность) измерения

При многократном измерении оценка случайной составляющей погрешности (стандартной неопределенность типа А)  уменьшается пропорционально

-: числу измерений n

-: числу измерений во второй степени

+: корню квадратному из числа измерений

Для определения погрешности (неопределенности) результата измерений используют методы

+: расчетные

+: расчетно-экспериментальные

+: экспериментальные

-: теоретические

Единство измерений обеспечивается, если

+: результаты измерений выражены в узаконенных единицах, а погрешность измерений не превышает допустимой погрешности

-:  измерения выполняются по аттестованным методикам;

-:  результат измерений получен с помощью средств измерений утвержденных типов

Средства измерений, испытательное и лабораторное оборудование являются ### базой обеспечения единства измерений

+: техническ#$#

Формы Государственного регулирования в сфере обеспечения единства измерений

-: ревизия

-: калибровка

+: поверка

-: лицензирование

+: метрологическая экспертиза

К нормативным документам метрологии относят

+: правила по метрологии

-: технические условия

+: стандарты ГСИ

+: рекомендации Межгосударственного комитета по стандартизации, сертификации и метрологии

Виды Федерального государственного метрологического надзора

-: за выполнением правил по технике безопасности на предприятиях

+: за выпуском, состоянием и применением средств измерений

+: за соблюдением метрологических правил и норм

+: за применением аттестованных методик выполнения измерений

-: за нарушением трудовой дисциплины в метрологических учреждениях

Под типом средств измерений понимают средства измерений

-: одинакового назначения

-: одинакового конструктивного исполнения

+: изготовляемые по одним и тем же техническим условиям

Испытания средств измерений для целей утверждения типа проводят

-:  государственные научные метрологические центры

-:  центры стандартизации и метрологии

+: юридические лица, аккредитованные в области обеспечения единства измерений

Решение об утверждении типа средств измерений удостоверяется

-: сертификатом

+: свидетельством

-:  дипломом

На средство измерений утвержденного типа и на эксплуатационные документы, наносят

+: знак утверждения типа

-:  знак соответствия

-:  знак поверки

-:  калибровочное клеймо

Утверждение типа средств измерений - совокупность операций выполняемых с целью

+: постановки на производство и выпуск в обращение СИ, соответствующих требованиям нормативных документов

-:  подтверждения соответствия метрологических характеристик СИ, находящихся в эксплуатации,  установленным требованиям

-:  определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик СИ

Поверка средств измерений - совокупность операций выполняемых с целью

-:  постановки на производство и выпуск в обращение средств измерений, соответствующих требованиям нормативных документов

+: определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным требованиям

-:  определения  действительных значений метрологических характеристик средств измерений

Поверку имеют право выполнять

+: юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в сфере обеспечения единства измерений

-: уполномоченный представитель городской администрации

-: уполномоченный представитель областной администрации

-: главный государственный инспектор региона

Результаты калибровки средств измерений удостоверяют

+: сертификатом о калибровке

-: знаком соответствия

-: знаком поверки

+: калибровочным знаком

-: сертификатом соответствия

Соответствие между понятиями и определениями, характеризующими метрологические операции

L1: Поверка

L2: Ревизия

L3: Калибровка

L4: Экспертиза

R1: Совокупность операций для определения соответствия средств измерений  требованиям, выполняемая аккредитованным юридическим лицом

R2: Установление соответствия средств измерений уровню метрологического обеспечения производства

R3: Совокупность операций для определения характеристик средств измерений, не применяемых в сфере гос. регулирования ОЕИ

R4: Проводится при возникновении вопросов о соответствии средств измерений техническим условиям

На чертеже поверочной схемы указывают

+: наименование средств измерений

+: методы поверки

+: номинальное значение  величины или диапазон ее значений

+: допустимые значения погрешности средств измерений

-: условия измерения

-: количество измерений

При реализации процедуры утверждения типа выполняется последовательность действий

1: подача заявки на проведение испытаний

2: разработка программы испытаний

3: испытания средства измерений

4: утверждение типа средств измерений

5: выдача свидетельства об утверждении типа

По результатам испытаний для целей утверждения типа устанавливают ### интервал

+: межповерочны#$#

Анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований называют метрологической ###

+: экспертиз#$#

При поверке (калибровке) наилучшим соотношением погрешностей эталона и поверяемого средства измерений считается

+: 1:10

-: 1:5

-: 1:3

При поверке (калибровке) средств измерений реализуют методы:

+: непосредственное сличение показаний поверяемого средства измерений и эталона

+: прямое измерение поверяемым средством измерений величины, воспроизводимой эталоном

+: сличение поверяемого средства измерений и эталона при помощи компаратора

-: непосредственное сличение показаний поверяемого средства измерений и рабочего средства измерений высокой точности

2. Техническое регулирование

Правовое регулирование отношений в области: установления, применения и исполнения обязательных требований к объектам и оценки соответствия объектов установленным требованиям называется  ###

+: техническ#$#  регулирован#$#

Техническое регулирование осуществляется в сферах

+: стандартизации

+: оценки соответствия

+: аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

+: государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов

-: лицензирования

-: стимулирования

Технические регламенты вводятся в действие

+: посредством принятия Законов РФ

+: посредством ратификации международных договоров

+: указами Президента РФ

+: постановлениями правительства РФ

-: постановлениями государственных органов управления

-: распоряжениями глав административных образований РФ

Документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам, принятый в законодательном порядке называется ###

+: техническ#$# регламен#$#

Технические регламенты устанавливают минимально необходимые требования к объектам, обеспечивающие их

+: безопасность

+: электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы

+: единство измерений

-: взаимозаменяемость

-: надежность

-: конкурентоспособность

Разработчиком технических регламентов может быть

+: любое лицо (юридическое или физическое)

-: только разработчики и изготовители продукции

-: только государственные органы управления

-: только потребители продукции

Заинтересованные лица могут принять участие в разработке технического регламента на этапе

-: разработки проекта технического регламента

+: публичного обсуждения проекта технического регламента, которое организует разработчик

-: обсуждения проекта в Государственной Думе в первом чтении

Технический регламент, принимаемый федеральным законом или постановлением Правительства РФ, вступает в силу не ранее чем через  _____  месяцев после его опубликования

+: шесть

-: три

-: девять

-: двенадцать

Государственный контроль (надзор) соблюдения требований технических регламентов осуществляется должностными лицами органов ГК (Н) исключительно в части соблюдения требований

+: технических регламентов

-: стандартов

-: метрологических правил и норм

-: правил промышленной безопасности

В отношении продукции   Государственный контроль (надзор) соблюдения требований технических регламентов осуществляется только на стадии ее

+: продажи

+: потребления

+: использования

+: эксплуатации

-: разработки

-: производства

-: хранения

К числу органов  Государственного контроля (надзора) - ГК (Н) относятся

+: федеральные органы исполнительной власти

+: органы исполнительной власти субъектов РФ

+: государственные учреждения, уполномоченные на проведение ГК (Н) в соответствии с законодательством РФ

-: органы исполнительной власти областных центров и крупных городов

За нарушение требований технических регламентов и в случае неисполнения предписаний и решений органа ГК (Н) ______  несет ответственность в соответствии с законодательством РФ

+: изготовитель

+: исполнитель

+: продавец

-: разработчик

-: заказчик

3. Основы стандартизации

Деятельность по установлению норм, правил и характеристик применительно к различным объектам и областям их применения называется

+: Стандартизация

-: Метрология

-: Сертификация

-: Аккредитация

-: Лицензирование

Стандартизацией называется

+: деятельность по установлению норм, правил и характеристик применительно к различным объектам и областям их применения

-: область знаний об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства

-: подтверждение соответствия продукции установленным требованиям, выполняемое третьей стороной

Функциями стандартизации являются

+: Функция упорядочения

+: Ресурсосберегающая функция

+: Коммуникативная функция

+: Охранная функция

+: Цивилизующая функция

+: Информационная функция

-: Надзорная функция

-: Законотворческая функция

В национальной стандартизации РФ реализуются принципы

+: добровольного применения стандартов

+: максимального учёта при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

+: применения международных стандартов как основы разработки национального стандарта

-: приоритета стандартов организаций перед национальными стандартами

Документ, устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятельности и их результатов называется _____________ документом

+: нормативным

-: законодательным

-: техническим

-: рекомендательным

К документам стандартизации в общем случае относят

+: стандарты

+: правила

+: нормы

+: регламенты

-: постановления Правительства РФ

-: справочники и справочные пособия

-: каталоги

Нормативный документ стандартизации, разработанный по определенным правилам и принятый (утвержденный) в установленном порядке называют

+: стандартом

-: техническим регламентом

-: классификатором

Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования

+: технические условия

-: регламент

-: правила

-: рекомендации

-: стандарт

-: технический регламент

Стандарты делят на категории в зависимости от

+: сферы действия

-: вида продукции или услуг

-: содержания устанавливаемых требований

Установите соответствие между аббревиатурой и категорией стандарта

L1: ГОСТ Р

L2: ГОСТ

L3: ОСТ

L4: СТО

L5: ИСО

R1: Национальный стандарт Российской Федерации

R2: Межгосударственный стандарт стран СНГ

R3: Отраслевой стандарт

R4: Стандарт организации

R5: Стандарт Международной организации по стандартизации

Установите соответствие между видом стандарта и объектом стандартизации (содержанием устанавливаемых требований)

L1: Стандарты на продукцию

L2: Стандарты на процессы и работы

L3: Стандарты на услуги

R1: группы однородной продукции или конкретная продукция

R2: требования к организации производства и оборота продукции на рынке, к методам выполнения различного рода работ, а также методы контроля этих требований в технологических процессах

R3: группы однородных услуг или конкретные услуги

Функции национального органа по стандартизации выполняет

+: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

+: Росстандарт

-: Госстандарт РФ

-: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

-: Министерство промышленности и торговли

Комплексная стандартизация – это

+:  установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту стандартизации

-: установление повышенных норм требований к объектам стандартизации

-: научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть достигнуты к определенному времени

-: степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями

Разработчиком национального стандарта РФ может быть

+: любое физическое лицо

+: любое юридическое  лицо

+: рабочая группа, состоящая из представителей заинтересованных сторон

-: технический комитет

-: физическое или юридическое  лицо, аккредитованное на проведение работ по стандартизации

При разработке стандарта реализуется следующий порядок действий:

1: публикуется уведомление о разработке национального стандарта

2: разработчик стандарта организует публичное обсуждение проекта стандарта

3: технический комитет организует экспертизу проекта стандарта, готовит мотивированное заключение

4: все документы направляются в национальный орган по стандартизации, который принимает окончательное решение

5: публикуется уведомление об утверждении национального стандарта

Применение национального стандарта на продукцию, работы и услуги подтверждается

+: знаком соответствия национальному стандарту

-: знаком обращения на рынке

-: калибровочным знаком

-: поверительным клеймом

Установите соответствие принципов стандартизации и их содержания

L1: Принцип прогрессивности

L2: Научно-исследовательский принцип

L3: Принцип взаимоувязки (гармонизации) стандартов

L4: Принцип оптимизации

R1: требования стандартов должны устанавливаться на основе использования современных достижений

R2: разработка стандартов должна сопровождаться проведением специальных теоретических, экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

R3: стандарты должны разрабатываться с учетом межгосударственных и национальных стандартов.

R4: содержание стандартов должно обеспечивать оптимальную степень упорядочения и максимально возможную эффективность в определенной области

Методами стандартизации являются

+: унификация

+: параметрическая стандартизация

+: симплификация

-: аккредитация

-: государственный надзор и контроль

Установите соответствие методов стандартизации и их содержания

L1: Типизация

L2: Агрегатирование

L3: Симплификация

R1: деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов

R2: метод создания изделий из унифицированных узлов, используемых в различных сочетаниях а разном количестве

R3: деятельность по выявлению объектов, нецелесообразных для дальнейшего производства и применения

Деятельность по рациональному сокращению числа типов изделий одинакового функционального назначения - ###

+: унификац#$#

Процесс выбора и обоснования целесообразной номенклатуры и численных значений параметров объектов называют  ### стандартизацией

+: параметрическ#$#

Установите соответствие обозначения и отличительного признака стандарта

L1: ГОСТ Р 51657.0 - 2000

L2: ГОСТ Р ИСО 10264 - 2005

L3: ГОСТ Р 51885 - 2002 (ИСО 7001:1990)

L4: ГОСТ Р 22.8.0 - 99

R1: основной стандарт совокупности стандартов, относящихся к общему объекту стандартизации

R2: национальный стандарт идентичный международному стандарту

R3: модифицированный стандарт

R4: национальный стандарт, входящий в систему (комплекс) стандартов

В обозначении стандарта ГОСТ 30893.1 - 2002 число 2002

+: Год регистрации (утверждения) стандарта

-: Год введения в действие стандарта

-: Год внесения последних изменений в стандарт