П

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Источники загрязнений и технические средства защиты окружающей среды» (ИЗиТСЗОС).

Первый семестр (6-ой по УП)

Каждому студенту предлагается выполнить 17 заданий (10 в тестовой форме плюс 5 простых задач). Контрольное время 1 час 15 мин.

Ответить необходимо на 12 тестовых заданий.

ФИО______________________________________________________________

1. Напишите уравнение состава твердого топлива. Подчеркните горючие компоненты топлива.

2. Перечислите газообразные продукты полного сгорания топлива.

3. Завершить фразу - твердый остаток горения мазута представляет собой смесь…

4. Закончить определение - выброс загрязняющих веществ это….

5. Труба котельной – это линейный/точечный/площадной источник выбросов (подчеркнуть нужное).

6. В котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ)):…

7. В герметичной аудитории объемом 1000 м3 при Рбар=750 мм рт. ст. и t = 0 оС сожгли  0,2 г серы. Определить концентрацию диоксида серы в мг/м3.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы Ii = 100 ррm. Чему равна массовая концентрация загрязняющего вещества, если i = СО.

9. Написать выражение (-ия), определяющее (-ия) понятие «степень очистки газа» в аппарате любого принципа действия.

10.  В «малой» до 30 МВт энергетике  широко используют золоуловители (подчеркнуть): гравитационные/ инерционные/ фильтрующие / электрофильтры/ газопромыватели Вентури

11. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «насыпная плотность» - это..

12. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,99, а степень очистки второй ступени η2 = 0,95. Определить η1 = ?

13. Перечислите (кратко) возможные экологические, технические, экономические последствия, существенного присутствия золы в составе твердого топлива.

14. Для твердых выбросов известно: D(10)= 0,1; D(45)= 0,5; D(86)= 0,92.  Определить: относительную массу частиц с размером больше 86 мкм, т.е.  ΔФ(> 86) =        ?  и  ΔФ(≤ 10) =        ?

15. Укажите температуру применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления оксидов азота в продуктах сгорания по технологии СНКВ.

16. Перечислить актуальные свойства и характеристики адсорбентов. Примеры адсорбентов.

17.  Напишите общие выражения для аэродинамического сопротивления ΔР, Па и затрат мощности ΔN, Вт на прокачку любого пылеуловителя.

ФИО______________________________________________________________

1. Напишите уравнение состава жидкого топлива. Подчеркните горючие компоненты топлива.

2. Перечислите 3 газообразных продукта недожога топлива.

3. Твердый остаток горения угля представляет собой смесь…..

4. Закончить определение - сброс загрязняющих веществ это….

5. Склад угля – это линейный/точечный/площадной источник выбросов (подчеркнуть нужное).

6. В котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ)):…

7. В герметичной аудитории объемом 800 м3 при Рбар=760 мм рт.ст. и t= 0 оС сожгли  0,4 г серы. Определить концентрацию диоксида серы в мг/м3.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы Ii = 100 ррm. Чему равна массовая концентрация загрязняющего вещества, если i = NO.

9. Написать выражение (-ия), определяющее (-ия) понятие «степень очистки газа» в аппарате любого принципа действия.

10.  В «малой» до 30 МВт энергетике  широко используют золоуловители (подчеркнуть:) газопромыватели Вентури / инерционные/ фильтрующие / электрофильтры/ гравитационные

11. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «кажущаяся плотность» - это..

12. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,95, а степень очистки второй ступени η2 = 0,88. Определить η1 = ?

13. Перечислите (кратко) возможные экологические, технические, экономические последствия, существенного присутствия влаги (10-12%) в составе водомазутной эмульсии.

14. Для твердых выбросов известно: D(10)= 0,1; D(50)= 0,5; D(86)= 0,85.  Определить: относительную массу частиц с размером меньше 86 мкм, т.е.  ΔФ(≤ 86) =        ?  и  ΔФ(> 10) =        ?

15. Укажите температуру применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления оксидов азота в продуктах сгорания по технологии СКВ.

16. Перечислить актуальные свойства и характеристики адсорбентов. Примеры адсорбентов.

17.  Напишите общие выражения для аэродинамического сопротивления ΔР, Па и затрат мощности ΔN, Вт на прокачку любого пылеуловителя.

ФИО______________________________________________________________

1. Напишите уравнение состава газового топлива. Подчеркните горючие компоненты топлива.

2. Перечислите газообразные продукты полного сгорания топлива.

3. Завершить фразу- твердый остаток горения мазута представляет собой смесь…

4. Закончить определение - выброс загрязняющих веществ это….

5. Труба тепловоза – это линейный/точечный/площадной источник выбросов (подчеркнуть нужное).

6. В котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ)):…

7. В герметичной аудитории объемом 600 м3 при Рбар=760 мм рт.ст. и t= 27оС сожгли  0,5 г серы. Будет ли превышено ПДКмр = 0,5 мг/м3 по содержанию диоксида серы.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы Ii = 100 ррm. Чему равна массовая концентрация загрязняющего вещества, если i = NO2

9. Написать выражение (-ия), определяющее (-ия) понятие «степень очистки газа» в аппарате любого принципа действия.

10.  В «малой» до 30 МВт энергетике  широко используют золоуловители (подчеркнуть): электрофильтры/ газопромыватели Вентури/ гравитационные/ инерционные/ фильтрующие

11. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «истинная плотность» - это..

12. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,98, а степень очистки первой ступени η1 = 0,65. Определить η2 = ?

13. Перечислите (кратко) возможные экологические, технические, экономические последствия, существенного присутствия серы в составе твердого топлива.

14. Для твердых выбросов известно: D(20) = 0,15; D(40)= 0,5; D(60)= 0,8.  Определить: относительную массу частиц с размером больше 60 мкм, т.е.  ΔФ(> 60) =        ?  и  ΔФ(≤ 20) =        ?

15. Укажите температуру применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления оксидов азота в продуктах сгорания по технологии СНКВ.

16. Перечислить актуальные свойства и характеристики адсорбентов. Примеры адсорбентов.

17.  Напишите общие выражения для аэродинамического сопротивления ΔР, Па и затрат мощности ΔN, Вт на прокачку любого пылеуловителя.

ФИО______________________________________________________________

1. Напишите уравнение состава твердого топлива. Подчеркните негорючие топлива.

2. Перечислите 3 газообразных продукта недожога топлива.

3. Завершить фразу- твердый остаток горения угля представляет собой смесь…

4. Закончить определение - сброс загрязняющих веществ это….

5. Вентиляционный фонарь – это линейный/точечный/площадной источник выбросов (подчеркнуть).

6. В котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ)):…

7. В герметичной аудитории объемом 500 м3 при Рбар=760 мм рт.ст. и t= 0 оС сожгли  0,1 г серы. Определить концентрацию диоксида серы в мг/м3.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы Ii = 100 ррm. Чему равна массовая концентрация загрязняющего вещества, если i = SO2.

9. Написать выражение (-ия), определяющее (-ия) понятие «степень очистки газа» в аппарате любого принципа действия.

10.  В «малой» до 30 МВт энергетике  широко используют золоуловители (подчеркнуть:) электрофильтры/ газопромыватели Вентури/ гравитационные/ инерционные/ фильтрующие

11. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «насыпная плотность» - это..

12. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,96, а степень очистки второй ступени η2 = 0,85. Определить η1 = ?

13. Перечислите (кратко) возможные экологические, технические, экономические последствия, существенного присутствия серы в составе жидкого топлива.

14. Для твердых выбросов известно: D(15)= 0,15; D(55)= 0,5; D(86)= 0,86.  Определить: относительную массу частиц с размером меньше 86 мкм, т.е.  ΔФ(≤ 86) =        ?  и  ΔФ(> 15) =        ?

15. Укажите температуру применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления оксидов азота в продуктах сгорания по технологии СКВ.

16. Перечислить актуальные свойства и характеристики адсорбентов. Примеры адсорбентов.

17.  Напишите общие выражения для аэродинамического сопротивления ΔР, Па и затрат мощности ΔN, Вт на прокачку любого пылеуловителя.

ФИО______________________________________________________________

1. Напишите уравнение состава жидкого топлива. Подчеркните негорючие компоненты топлива.

2. Перечислите газообразные продукты полного сгорания топлива.

3. Завершить фразу - твердый остаток горения мазута представляет собой смесь…

4. Закончить определение - выброс загрязняющих веществ это….

5. Лесной пожар – это линейный/точечный/площадной источник выбросов (подчеркнуть нужное).

6. В котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ)):…

7. В герметичной аудитории объемом 4000 м3 при Рбар=760 мм рт.ст. и t= 0 оС сожгли  2 г серы. Определить концентрацию диоксида серы в мг/м3.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы Ii = 100 ррm. Чему равна массовая концентрация загрязняющего вещества, если i = CS2.

9. Написать выражение (-ия), определяющее (-ия) понятие «степень очистки газа» в аппарате любого принципа действия.

10.  В «малой» до 30 МВт энергетике  широко используют золоуловители (подчеркнуть:) инерционные/ фильтрующие / гравитационные/ электрофильтры/ газопромыватели Вентури

11. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «кажущаяся плотность» - это..

12. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,98, а степень очистки первой ступени η1 = 0,65. Определить η2 = ?

13. Перечислите (кратко) возможные экологические, технические, экономические последствия, существенного присутствия влаги в составе твердого топлива.

14. Для твердых выбросов известно: D(10)= 0,08; D(45) = 0,5; D(100)= 0,95.  Определить: относительную массу частиц с размером больше 100 мкм, т.е.  ΔФ(> 100) =        ?  и  ΔФ(≤ 10) =        ?

15. Укажите температуру применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления оксидов азота в продуктах сгорания по технологии СНКВ.

16. Перечислить актуальные свойства и характеристики адсорбентов. Примеры адсорбентов.

17.  Напишите общие выражения для аэродинамического сопротивления ΔР, Па и затрат мощности ΔN, Вт на прокачку любого пылеуловителя.

ФИО______________________________________________________________

1. Напишите уравнение состава газового топлива. Подчеркните негорючие компоненты топлива.

2. Перечислите 3 газообразных продукта недожога топлива.

3. Завершить фразу - твердый остаток горения угля представляет собой смесь…

4. Закончить определение - сброс загрязняющих веществ это….

5. Труба котельной – это линейный/точечный/площадной источник выбросов (подчеркнуть нужное).

6. В котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ)):…

7. В герметичной аудитории объемом 2000 м3 при Рбар=760 мм рт. ст. и t= 0 оС сожгли  1 г серы. Определить концентрацию диоксида серы в мг/м3.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы Ii = 100 ррm. Чему равна массовая концентрация загрязняющего вещества, если i = HCHO.

9. Написать выражение (-ия), определяющее (-ия) понятие «степень очистки газа» в аппарате любого принципа действия.

10.  В «малой» до 30 МВт энергетике  широко используют золоуловители (подчеркнуть:) гравитационные/ инерционные/ электрофильтры/ газопромыватели Вентури/ фильтрующие

11. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «истинная плотность» - это..

12. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,99, а степень очистки второй ступени η2 = 0,95. Определить η1 = ?

13. Перечислите (кратко) возможные экологические, технические, экономические последствия, существенного присутствия серы в составе жидкого топлива.

14. Для твердых выбросов известно: D(20)= 0,18; D(45)= 0,55; D(86) = 0,9.  Определить: относительную массу частиц с размером меньше 86 мкм, т.е.  ΔФ(≤ 86) =        ?  и  ΔФ(>20) =        ?

15. Укажите температуру применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления оксидов азота в продуктах сгорания по технологии СКВ.

16. Перечислить актуальные свойства и характеристики адсорбентов. Примеры адсорбентов.

17.  Напишите общие выражения для аэродинамического сопротивления ΔР, Па и затрат мощности ΔN, Вт на прокачку любого пылеуловителя.

П

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Источники загрязнений и технические средства защиты окружающей среды» (ИЗиТСЗОС).

Второй семестр (7-ой по УП)

Каждому студенту предлагается выполнить 15 заданий (10 в тестовой форме плюс 5 простых задач). Контрольное время 1 час.

Необходимо ответить на 10 заданий.

1. Напишите уравнение состава твердого топлива. Подчеркните горючие компоненты топлива.

2. Склад угля – это  □  линейный   □  точечный   □ площадной источник выбросов (отметить □ → +) 3. Отметить все верные соотношения

□  ПДКмр  ≥ ПДКсс                     	□  ПДКсс = ПДКрз

□  ПДКмр = 0,5 мг/м3 для SO2      	□  ПДКмр = 0,4 мг/м3  для NO

4. Продолжить определение: массовая концентрация ЗВ в воздухе – это..

5. При сжигании мазута в котельной мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы следующих твердых ЗВ (перечислить):

6. В объеме воздуха 500 м3 при Рбар=760 мм рт. ст. и t= 27 оС сожгли  0,2 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3 и см3/м3.

7. Два циклона с Ø 700 мм ≈ эквивалентны по производительности одному циклону с Ø            мм.

8. Газоанализатор показал в выбросе из трубы INO2 = 200 ррm. Чему равна концентрация загрязняющего вещества в мг/м3  и % об.

9. Для твердых выбросов известно: D(10) = 0,05;  D(45) = 0,5;  D(100) = 0,9.

Определить: ΔФ(10..100) =            ? и медианный размер частиц  dm =          мкм.

10. Продолжить формулировку:  принцип действия циклонов заключается…

11.   При известковании с коагуляцией примесей сточной воды в качестве коагулянта используют:

□ глинозем Al2(SO4)3*18H2O             □ алюминат натрия NaAlO2

□ железный купорос FeSO4*7H2O    □ медный купорос CuSO4*5H2O

12. Привести в соответствие примеси  сточной воды и технологии для их удаления (□ → цифра):

1- Грубо - и среднедисперсные взвеси                  □- Ионирование

2- Тонкодисперсные взвеси и коллоиды               □- Аэрация

3- «Запахи»                                                             	□-  Отстаивание/ Фильтрация

4- Органические вещества                                      □- Коагуляция + осветление

5- Ионы						□  Биоокисление

13. Перечислить состав сбросов ЗВ с  продувочной водой паровых котлов низкого давления: …

14. Сточная вода с расходом Qс = 8 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 50 мг/л осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 2,4 м3, удельная грязеемкость Гру = 1,5 кг/м3). Степень очистки

η = 0,8. Определить время работы до обратной промывки Тр = ?

15. Предельно допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ  вычисляют по формуле:

1. Напишите уравнение состава твердого топлива. Подчеркните негорючие компоненты топлива.

2. Вентиляционно-световой фонарь – это  □ линейный   □ точечный   □ площадной источник выбросов (отметить □ → +)

3. Отметить все верные соотношения

□  ПДКмр  ≥ ПДКсс                        □  ПДКсс ≠ ПДКрз

□  ПДКсс = 0,05 мг/м3 для SO2      □  ПДКмр = 0,05 мг/м3  для NO2.

4. Продолжить определение: объемная концентрация ЗВ в воздухе – это…

5. При сжигании мазута в котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ):

6. В герметичной аудитории объемом 600 м3 при Рбар = 740 мм рт. ст. и t = 0 оС сожгли  0,15 г чистой серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в  мг/м3 и ррm.

7. Четыре циклона с Ø 600 мм  эквивалентны по производительности одному циклону с Ø            мм.

8. В двухступенчатой системе очистки полная степень очистки ηо = 0,99, а степень очистки первой ступени η1 = 0,8. Определить η2 = ?

9. Для твердых выбросов известно: D(10) = 0,08; D(50) = 0,5; D(100) = 0,94.  Определить: относительную массу фракции от 10 до 50 мкм, т.е. ΔФ(10..50) =        ?   и медианный размер dm =        мкм.

10. В «малой» промышленной энергетике широко используют следующие золоуловители:

□ рукавные фильтры   □ камеру Говарда    □ циклоны   □ электрофильтры

11. Для определения ПДС загрязняющего вещества необходимо перемножить:

□ max часовой расход воды 		□ среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ среднесуточный расход воды 		□ допустимую к отведению концентрацию ЗВ

12. Перечислить состав сбросов ЗВ со сточными водами Na- катионитной ВПУ котельной: …

13. Перечислить (назвать) основные ионы в водопроводной воде с рН=7,4:...

14. Сточная вода с расходом Qс = 15 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 25 мг/л осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 2,5 м3, удельная грязеемкость Гру = 1,2 кг/м3) до Ск = 5 мг/л. Определить время работы до обратной промывки Тр = ?

15. Продолжить определение: сточная вода- это…

1. Выбросы твердых ЗВ при сгорании топлива представляют собой (отметить □ → +)

□ летучую золу и коксовый остаток   □ шлак и сажу    □ золу, сажу и шлак

2. Перечислить 7 основных ЗВ в выбросах котельной, сжигающей каменный уголь…

3. Отметить все правильные соотношения

□ ПДКмр  ≤ ПДКсс                   	□ ПДКсс ≤ ПДКрз

□ ПДКмр = 0,6 мг/м3 для SO2    	□ ПДКмр = 0,085 мг/м3  для NO2.

4. Продолжить определение: массовая концентрация ЗВ – это…

5. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить

□ max часовой расход воды и допустимую к отведению концентрацию ЗВ

□ среднесуточный расход воды и среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ max часовой расход воды и max концентрацию ЗВ в выпуске

6. В герметичной аудитории с V= 500 м3 при Р = 760 мм рт. ст. и t = 0 оС сожгли  0,2 г чистой серы. Вычислить концентрацию в воздухе  СSO2 =     ?   мг/м3 и  она □  >   □ =   □ <    ПДКмр =      ? мг/м3.

7. Оценить диаметр циклона ЦН-15 для очистки от пыли 2500 м3/ч газа (с рабочими параметрами).

8. В двухступенчатой системе очистки полная степень очистки ηо = 0,99, а степень очистки второй ступени η2 = 0,95. Определить η1 = ?

9. Для твердых выбросов известно: D(10) = 0,1; D(40) = 0,5; D(86) = 0,92.  Определить: относительную массу фракции с размером больше 86 мкм, т.е.  ΔФ(> 86) =        ?  и  ΔФ( ≤ 10) =        ?

10. Сформулировать принцип действия инерционных пылеуловителей:…

11. Путем коагуляции с последующим осветлением из сточной воды удаляют: …

12. Перечислить (назвать) основные ионы в водопроводной воде с рН = 7,2: ...

13. Перечислить сбросы ЗВ от непрерывной продувки паровых котлов (Р =1,4 МПа, рНкв =12)

14. Сточная вода с расходом Qс = 4 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн=25 г/м3 осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 0,8 м3). Степень очистки η = 0,8. Время работы до обратной промывки составило Тр = 10 час. Оценить удельную грязеемкость фильтроматериала Гру =        ? кг/м3.

15. Продолжить определение: гидравлическая крупность uо, мм/с взвешенных частиц – это…

1. Выбросы твердых продуктов слоевого сжигания топлива представляют собой (отметить □ → +)

□ золу и шлам   □ летучую золу и коксовый остаток   □ шлак, золу и сажу

2. Перечислить 8 основных ЗВ в выбросах котельной, работающей на мазуте:…

3. Отметить все достоверные соотношения

□ ПДКмр  ≤  ПДКсс                      □ ПДКсс ≤ ПДКрз

□ ПДКсс = 0,5 мг/м3 для SO2       □ ПДКсс = 0,04 мг/м3  для NO2

4. Продолжить: массовая концентрации загрязняющего вещества в воздухе – это…

5. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить

□ max часовой расход воды 	□ среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ среднесуточный расход воды 	□ допустимую к отведению концентрацию ЗВ

□ min часовой расход воды		□ max концентрацию ЗВ в выпуске

6. В герметичном сосуде с воздухом V= 500 м3 при Р= 760 мм рт. ст. и t = 27 оС сожгли  0,1 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в  мг/м3 и ррm.

7. Четыре циклона с Ø 200 мм эквивалентны по производительности одному циклону Ø           мм.

8. С помощью газоанализатора измерено I NO = 100 ррm.  Массовая концентрация NO  в мг/м3 равна         			□ 3000     □ 134     □ 30     □ 2240.

9. Привести в соответствие (отметить □ → цифра) примеси  сточной воды и технологии очистки:

1- Грубо - и среднедисперсные взвеси                □ - Катионирование

2- Коллоиды, тонкодисперсные взвеси               □ - Биоокисление

3- Катионы                                                              □ - Отстаивание/ Фильтрация

4- Органические вещества                                    □ - Коагуляция + осветление

5- «Запахи»                                                             □ - Аэрация

10. В «малой» промышленной энергетике широко используют в качестве золоуловителей:

□ рукавные фильтры    □  электрофильтры   □ циклоны     □ трубу Вентури    □ скрубберы

11. Закончить определение: ПДКмр – это…

12. Выбрать все методы для разрушения устойчивых суспензий тонкодисперсных и коллоидных частиц:

□  флокуляции		□  коагуляции		□  нейтрализации

□  отстаивания		□  флотации			□  адсорбции

13. Напишите уравнение массового баланса ЗВ в процессе статической адсорбции…

14. Сточная вода с расходом Qс = 4 м3/ч и содержанием взвесей Сн = 25 г/м3 осветляется на механическом фильтре со степенью очистки η = 0,75. Время работы до обратной промывки составило Тр = 12 час при удельной грязеемкости фильтроматериала Гру = 1,0 кг/м3. Оценить текущий объем загрузки фильтра Vф = ? м3.

15. Продолжить: принцип действия Na- катионитных фильтров заключается…

1. Твердые остатки слоевого сжигания твердого топлива делят на (отметить □ → +):

□  сажу, золу, шлам        	 □  шлак, провал, унос

□  кокс, шлак, унос  		□   шлак, провал, золу.

2. Дымовая труба – это  □ точечный   □ линейный   □ площадной источник выбросов.

3. Отметить все достоверные соотношения

□  ПДКмр ≤  ПДКсс                  		□  ПДКсс > ПДКрз

□  ПДКмр = 0,15 мг/м3 для сажи   		□  ПДКмр = 0,085 мг/м3  для NO2.

4. Продолжить определение: массовая концентрация ЗВ в газе-носителе  – это…

5. Удаление SO2 из дымовых газов суспензией извести проводят:

□  в абсорбере                  		□  в адсорбере

□  в специальной печи   		□  на катализаторе

6. В герметичной аудитории с V= 1000 м3 при Р=760 мм рт. ст. и t =0 оС сожгли  0,4 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3 и ppm.

7. С помощью газоанализатора измерено I SO2 = 200 ррm. Массовая концентрация СSO2  в мг/м3 равна        		□ 572      □ 328      □ 128      □ 12800

8. Четыре циклона с Ø 300 мм эквивалентны по производительности одному циклону с Ø          мм.

9. Есть трехступенчатая система очистки. Степени очистки по ступеням: η1 = 0,6; η2 = 0,8; η3 = 0,9. Определить полную степень очистки η = ? и коэффициент проскока К = ?

10. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить:

□   min часовой расход воды			 □   max концентрацию ЗВ

□   max часовой расход воды			 □   концентрацию ЗВ, допустимую к отведению

□   среднесуточный расход воды 		 	□   среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

11. В качестве флокулянта при коагуляции примесей воды наиболее часто используют:

□  активированную кремнекислоту        	□  полиакриламид

□  активированный уголь			□  железный купорос

12. К физико-химическим методам очистки сточной воды не относят:

□  экстракцию        	 □  ионный обмен 		□  адсорбцию

□  осветление		 □  обратный осмос		□  нейтрализацию

13. Вносимая доза 0,1% раствора флокулянта ПАА обычно составляет, г/м3  воды:

□  0,1…1      	 	□  0,01…0,1

□  1…5		□   1…1,75

14. Напишите уравнение массового баланса ЗВ в процессе динамической экстракции:

15. Вес подсушенного лабораторного фильтра с осадком фильтрования 0,5 л сточной воды составил М =1,3453 г. Исходный вес фильтра Мф = 1,3403 г. Концентрация взвешенных веществ Свзв = ?

1. Выбросы твердых продуктов сгорания топлива представляют собой (отметить □ → +)

□  золу и шлак   □  шлак и кокс   □  летучую золу и коксовый остаток     □  золу и сажу

2. Труба котельной – это источник выбросов. Указать все характеристики

□  стационарный    □  линейный    □  передвижной   □ точечный  □  площадной

3. Отметить все достоверные соотношения

□  ПДКмр  ≥ ПДКсс                       	□  ПДКсс ≤ ПДКрз

□  ПДКсс = 0,5 мг/м3 для SO2      	□  ПДКмр = 0,04 мг/м3  для NO.

4. Продолжить определение: объемная концентрация загрязняющего вещества – это…

5. Назвать 5…6 микропримесей в дымовых газах котлов:

6. В объеме воздуха V= 500 м3 при Р = 101325 Па  и t = 27 оС сожгли  0,1 г чистой серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3 и см3/м3.

7. Газоанализатор показал IСО = 1000 ррm. Чему равна концентрация ЗВ в  мг/м3  и   % об.

8. Четыре циклона с Ø 700 мм  эквивалентны по производительности одному циклону с Ø           мм.

9. Расчетный расход уходящих газов котла Vг1(tух, Pг) = 14400 м3/ч. Оценить дополнительную мощность на прокачку золоуловителя ΔN = ? Вт, если расчетное ΔPзу = 700 Па.

10. Указать t, оС применения, необходимое оборудование и реагенты для реализации метода СНКВ.

11. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить:

□ среднесуточный расход воды и допустимую к отведению концентрацию ЗВ

□ среднесуточный расход воды и среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ max часовой расход воды и среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ max часовой расход воды и допустимую к отведению концентрацию ЗВ

12. «Обычная» при очистке сточных вод доза вносимого коагулянта (в мг-экв/л по действующему веществу):

□  0,1…0,2      	 	□  0,01…0,1

□  0,25…1,5			□   1,5…5

13. Закончить фразу: флотацию применяют для удаления из сточных вод (назвать 3..5 ЗВ)..

14. Предельно допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ  вычисляют по формуле:

15. В «малой» промышленной энергетике широко используют для очистки газов золоуловители:

□  гравитационные   	□  инерционные	   □  фильтрующие

□  электрические		□  гидравлические

1. Напишите уравнение состава жидкого топлива. Подчеркните горючие компоненты топлива.

2. Перечислите газообразные продукты полного сгорания любого топлива:

3. Отметить все достоверные соотношения  (отметить □ → +)

□  ПДКмр  ≥ ПДКсс                     □  ПДКсс > ПДКрз

□  ПДКмр = 3 мг/м3 для СO        □  ПДКсс = 0,04 мг/м3  для NO2.

4. Объемная концентрация СО в уходящих газах I = 0,1 % об. Чему равна концентрация СО

в ррm и  мг/м3.

5. В газифицированных  котельных (≤ 30 МВт) учитывают и контролируют выбросы следующих ЗВ:

6. Оценить диаметр Дц = ? циклонов ЦН-15 (Wопт = 3,5 м/с) в группе из 4 шт. для очистки

6335 м3/час уходящих газов.

7. В герметичной аудитории с V= 700 м3 при Р=1013 гПА и t =0 оС сгорело  200 мг серы. Определить концентрацию СSO2, мг/м3 в воздухе.  Вывод о □  превышении   □  выполнении  норматива ПДКмр.

8. С помощью газоанализатора получено IНСНО =100 ррm. Массовая концентрация ЗВ  в мг/м3 равна:       			□  74,7   	□  3,3

□  134    	□  3000

9. Расчетный расход уходящих газов Vг(tух, Pг) = 3560 м3/ч, плотность ρух = 0,8 кг/м3. Коэффициент местного сопротивления циклона с Дц = 0,6 м, ξ = 155. Оценить аэродинамические потери ΔР = ?, Па.

10. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «кажущаяся плотность» - это..

11. В «малой» (до 30 МВт) энергетике практически не используют для очистки дымовых газов:

□ газопромыватели Вентури   □ рукавные фильтры   □ циклоны   □ электрофильтры   □ скрубберы

12. Флотация сопровождается □ аэрацией  □ деаэрацией сточных вод;  □  повышением

□  снижением концентрации легко окисляемых веществ, ПАВ и микроорганизмов.

13. Агрегативная устойчивость тонкодисперсных суспензий и эмульсий снижается в процессах:

□  флокуляции    	     □  механического фильтрования

□  отстаивания	     □  коагуляции

14. В каждой ступени 3-х ступенчатой адсорбционной установки содержание ЗВ снижается в 10 раз. Определить общую степень очистки сточной воды ηо =      ?

15. Указать все возможные способы для нейтрализации кислых сточных вод:

□  взаимная нейтрализация     □ добавление КОН     □ добавление H2SO4,     □ фильтрование через загрузку из доломита    □ барботаж СО2     □ хемоадсорбция NH3    □ добавление Na2CO3

1. Напишите уравнение состава природного газа и подчеркните негорючие компоненты топлива.

2. Вредное воздействие мазутной золы определяется присутствием в ней…

3. Отметить все достоверные соотношения  (отметить □ → +)

□ ПДКмр  ≤  ПДКсс                     □ ПДКсс  ≤  ПДКрз

□ ПДКмр = 0,6 мг/м3 для SO2     □ ПДКсс = 0,04 мг/м3  для NO2.

4. Объемная концентрация ЗВ в дымовых газах I = 120 ppm =         % об. =                м3/м3.

5. С помощью газоанализатора получено ICS2 = 200 ррm.  Определить массовую концентрацию сероуглерода СCS2 =       ? мг/м3.

6. Для твердых выбросов котельной известно: D(20) = 0,15; D(35) = 0,5; D(100) = 0,98.  Определить относительную массу фракции от 35 до 100 мкм, т.е. ΔФ(35..100) =        ? и медианный размер частиц  dm =        ? мкм.

7. В герметичной аудитории объемом V= 600 м3 при Р =760 мм рт. ст. и t = 0 оС сожгли  250 мг серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3,  ррm и  % об.

8. Восемь циклонов Ø 200 мм эквивалентны по производительности двум циклонам Ø           мм.

9. В двухступенчатой системе очистки полная степень очистки ηо = 0,98, а степень очистки второй ступени η2 = 0,9. Определить η1 = ?

10. В «малых» (до 30 МВт) котельных широко используют для очистки дымовых газов:

□ электрофильтры,   □ ротоклоны,   □ рукавные фильтры,   □ циклоны,   □ стержневые з/у

11. Написать выражение (-ия), определяющее (-ие) понятие «степень очистки» газа: …

12. Продолжить определение понятия: гидравлическая крупность  частиц uo, мм/с  - это…

13.  Водоснабжение технологических установок промышленности лучше организовать по схеме:

□  прямоточной   □  оборотной   □  с последовательной передачей воды

14. Агрегативная устойчивость суспензий и эмульсий обычно не снижается в процессах:

□  флокуляции    	     □  механического фильтрования

□  отстаивания	     □  коагуляции

15. Написать уравнение массового баланса ЗВ в процессе статической экстракции:

1. Твердые остатки слоевого сжигания топлива делят на  (отметить □ → +):

□ шлак, унос, провал  	□  сажу и шлак

□  кокс, шлам, унос  		□ шлак, провал, сажу.

2. Отметить продукты неполного сгорания топлива:   □  СО2   □ СО   □ NO   □  CH4   □  сажа.

3. Отметить все достоверные соотношения:

□  ПДКмр  ≥  ПДКсс                   □  ПДКсс  ≤ ПДКрз

□  ПДКмр = 0,5 мг/м3 для SO2   □  ПДКмр = 0,06 мг/м3  для NO

4. Объемная концентрации О2 в дымовых газах составила I = 1,5 % об. =         ?ррm =       ?м3/м3.

5. Назвать 5…6 микропримесей в дымовых газах котлов:

6. Нарисовать (объяснить словами) характер изменения во времени степени очистки η и сопротивления ΔР нового волокнистого фильтроэлемента туманоуловителя.

7. В объеме воздуха V= 300 м3 при Р= 1000 гПа и t = 27 оС сожгли  0,2 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3.

8. С помощью газоанализатора получено IСO2 = 400 ррm. Концентрация СО2  в мг/м3  и % об.  равна:        		□ 500    	□ 785,7   	□ 17600   	□ 9,1

□ 0,4   		□ 0,004   	□ 0,0004 	□ 0,04

9. Два циклона с Ø 500 мм ≈ эквивалентны по производительности одному циклону с Ø           мм.

10. Укажите температурный диапазон применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления NOx в дымовых газах по технологии СКВ.

11. Для твердых выбросов известно: D(30) = 0,28; D(60) = 0,5; D(100) = 0,89.  Определить массовую (фракционную) долю 	ΔФ(≥ 60 мкм) =           ?  и медианный размер частиц  dm =        ?мкм.

12. Взвешенные в воде частицы. Завершить определение: гидравлическая крупность uo, мм/c - это..

13.  На пылеугольных ТЭС широко используют следующие технологии очистки выбросов от SO2:

□  электронно-лучевую    □  озонную    □  известняково-содовую    □  известковую

14. Сточная вода с расходом Qс = 7 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 25 г/м3 осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 1,6 м3, удельная грязеемкость фильтроматериала Гру = 1,0 кг/м3). Время работы до обратной промывки составило Тр = 12 час. Определить степень очистки η = ?

15. Перечислить основные свойства и технологические характеристики адсорбентов:…

1. Напишите уравнение состава газового топлива. Подчеркните все горючие компоненты.

2. Выхлопная труба  тепловоза – это источник выбросов (отметить □ → +):

□  стационарный    □  передвижной  (и одновременно)   □  линейный   □  точечный    □  площадной.

3. Отметить все достоверные соотношения

□ ПДКмр ≥ ПДКсс               □ ПДКмр = 0,15 мг/м3 для сажи

□ ПДКсс  ≤ ПДКрз            	□ ПДКмр = 0,6 мг/м3  для NO

4. Выбрать соотношение для пересчета объемной концентрации I, ppm  в массовую С,  мг/м3:

□  c = I2·ρо	□  c = I / ρо	□  c = ρо / I	□  c = I·ρо	□  c = I·ρо / μ

5. Для твердых выбросов известно: D(10) = 0,12; D(45) = 0,5; D(60) = 0,8.  Определить массовые доли фракций ΔФ( ≥ 60) =      ? ,    ΔФ( ≤ 10) =    ?      и медианный размер частиц  dm =       ? мкм.

6. В герметичной аудитории объемом V= 500 м3 при Р=760 мм рт. ст. и t =27 оС сожгли  0,2 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в  мг/м3 и см3/м3.

7. Оценить диаметр циклона ЦН-15 (Wопт = 3,5 м/с) в группе из 2-х шт. для очистки 5000 м3/ч газа при рабочих параметрах.

8. С помощью газоанализатора получено IСО =1000 ррm. Массовая концентрация ЗВ  в мг/м3 равна       		□ 35,7     □ 1250     □ 44,6      □ 28000

9. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «кажущаяся плотность» - это..

10. Степень очистки циклона с увеличением диаметра

□ увеличивается    □ уменьшается      □  не изменяется

а с увеличением температуры газов

□ уменьшается       □ увеличивается   □  не изменяется

11. В «малой» промышленной энергетике широко используют для очистки дымовых газов:

□ рукавные фильтры    □ электрофильтры    □ циклоны     □ скрубберы

12. Завершить определение: сточная вода - это…

13.  рН выпускаемой сточной воды должен находится в диапазоне..      ≤ рН ≤

14. Показатель ХПК, мг О2/л характеризует содержание в сточной воде (продолжить)…

15. В контрольном пункте водотока: расход стока Qc = 240 м3/сут, расход водотока Qв = 5000 м3/ч, коэффициент смешения m = 0,798. Определить кратность разбавления примесей сточной воды n = ?

1. Напишите уравнение состава твердого топлива. Подчеркните негорючие компоненты топлива.

2. Склад твердого топлива – это  □ линейный    □ точечный    □ площадной источник выбросов (заменить □ → +).

3. Отметить все достоверные соотношения

□ ПДКмр  ≤  ПДКсс                     	□ ПДКсс = ПДКрз

□ ПДКмр = 0,5 мг/м3 для SO2      	□ ПДКсс = 0,06 мг/м3  для NO

4. Продолжить определение: массовая концентрация ЗВ в воздухе – это..

5. При сжигании мазута в котельной мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы следующих твердых ЗВ (перечислить):

6. В объеме воздуха 500 м3 при Р = 760 мм рт. ст. и t = 27 оС сожгли  0,2 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3 и см3/м3.

7. Газоанализатор показал в выбросе из трубы I NO2 = 100 ррm. Чему равна концентрация загрязняющего вещества в % об. и мг/м3.

8. Два циклона с Ø 700 мм ≈ эквивалентны по производительности одному циклону с Ø            мм.

9. Для твердых выбросов известно: D(10) = 0,07; D(40) = 0,5; D(100) = 0,94.  Определить массовую долю фракции ΔФ(10..100) =          ?   и медианный размер частиц  dm =       ? мкм

10. Продолжить формулировку:  принцип действия циклонов заключается..

11.   При известковании воды с коагуляцией примесей в качестве коагулянта обычно используют:

□ железный купорос FeSO4*7H2O             □ алюминат натрия NaAlO2,

□  глинозем Al2(SO4)3*18H2O     		□ медный купорос CuSO4*5H2O.

12. Привести в соответствие (□→ цифра) примеси  сточной воды и технологии для их удаления:

□- Грубо - и среднедисперсные взвеси                  1- Ионирование

□- Коллоиды, тонкодисперсные взвеси                 2- Аэрация

□- «Запахи»                                                             	3-  Отстаивание/ Фильтрация

□- Органические вещества                                     4- Коагуляция + осветление

□- Ионы						5-  Биоокисление

13. Перечислить состав сбросов ЗВ с  продувочной водой (рНкв= 12,3) паровых котлов низкого давления:

14. Сточная вода с расходом Qс = 8 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 35 г/м3 осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 1,6 м3, удельная грязеемкость Гру = 1,5 кг/м3). Степень очистки

η = 0,75. Определить время работы до обратной промывки Тр = ?

15. Предельно допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ  вычисляют по формуле…

1. Напишите уравнение состава жидкого топлива. Подчеркните негорючие компоненты топлива.

2. Вентиляционно-световой фонарь – это  □ линейный   □ точечный   □ площадной источник выбросов (отметить □ → +)

3. Отметить все достоверные соотношения

□ ПДКмр  ≥ ПДКсс                       □ ПДКсс ≤  ПДКрз

□ ПДКмр = 0,6 мг/м3 для SO2      □ ПДКмр = 0,085 мг/м3  для NO2

4. Продолжить определение: объемная концентрация ЗВ в воздухе – это..

5. При сжигании газового топлива в котельных мощностью до 30 МВт учету и контролю подлежат выбросы (перечислить ЗВ):

6. В герметичной аудитории объемом 600 м3 при Р = 745 мм рт. ст. и t = 0 оС из бутыли с аммиачной водой испарилось 0,15 г аммиака. Определить концентрацию NH3 в воздухе в мг/м3 и ррm.

7. Четыре циклона с Ø 150 мм  эквивалентны по производительности одному циклону с Ø            мм.

8. В двухступенчатой системе очистки степень очистки первой ступени η1 = 0,7, а второй η2 = 0,95. Концентрация ЗВ до системы очистки С′ = 500 мг/м3. Найти С″ =        ? за системой очистки.

9. Для твердых выбросов известно: D(20) = 0,1; D(38) = 0,5; D(60) = 0,74.  Определить массовую долю фракции ΔФ(20..38 мкм) =          ? и медианный размер частиц  dm =        ?мкм.

10. В «малой» энергетике широко используют для очистки дымовых газов:

□ рукавные фильтры    □ ротоклоны     □ циклоны     □ вихревые пылеуловители

11. Для определения ПДС загрязняющего вещества необходимо перемножить:

□ max суточный расход воды 		□ max концентрацию ЗВ в выпуске

□ max часовой расход воды 		□ среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ среднесуточный расход воды 		□ допустимую к отведению концентрацию ЗВ

12. Для сточных вод Na- катионитной ВПУ характерны следующие сбросы ЗВ:..

13. Перечислить основные ионы в водопроводной воде с рН = 7,4...

14. Сточная вода с расходом Qс = 15 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 25 мг/л осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 1,5 м3, удельная грязеемкость Гру = 1,2 кг/м3) до Ск = 5 мг/л. Определить время работы до обратной промывки Тр = ?

15. Дать определение: сточная вода - это…

1. Выбросы твердых ЗВ при сгорании топлива представляют собой (отметить □ → +)

□ золу и шлам   				□ шлак и летучую золу

□ летучую золу и коксовый остаток   	□ сажу и летучую золу.

2. Перечислить 7 основных ЗВ в выбросах котельной, сжигающей каменный уголь…

3. Отметить правильные соотношения

□ ПДКмр  ≥ ПДКсс                   	□ ПДКсс  ≥ ПДКрз

□ ПДКсс = 0,05 мг/м3 для SO2    	□ ПДКмр = 0,6 мг/м3  для NO

4. Продолжить определение: массовая концентрация ЗВ в газе – это…

5. Сформулировать принцип действия инерционных пылеуловителей:…

6. В герметичной аудитории с V= 500 м3 при Р=760 мм рт. ст. и t =27 оС из бутыли с аммиачной водой испарилось 0,25 г аммиака. Определить концентрацию NH3 в воздухе в мг/м3 и ррm.

7. Оценить требуемое количество элементов типа «Розетка, 25о» (Дц = 250 мм, Wопт = 3,5 м/с) батарейного циклона БЦ2 для очистки 18500 м3/ч газа с рабочими параметрами.

8. В двухступенчатой системе очистки ηо = 0,99, а степень очистки второй ступени η2 = 0,95. Концентрация ЗВ до системы очистки С′ = 200 мг/м3. Найти С″ = ? за первой ступенью очистки.

9. Для твердых выбросов известно: D(10) = 0,07; D(48) = 0,5; D(86) = 0,92.  Определить относительную массу частиц с размером больше 86 мкм, т.е.  ΔФ(> 86) =            ?  и  ΔФ(≤ 10) =        ?

10. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить

□ max часовой расход воды 	□ max концентрацию ЗВ в выпуске

□ max суточный расход воды 	□ среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□ среднесуточный расход воды 	□ допустимую к отведению концентрацию ЗВ

11. Путем коагуляции с последующим осветлением из сточной воды удаляют.…

12. Привести 2…3 примера коллоидных примесей воды:…

13. Сточная вода с рН = 12,2 от непрерывной продувки паровых котлов низкого давления содержит сбросы (перечислить ЗВ)…

14. Сточная вода с расходом Qс = 4 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 25 г/м3 осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 0,8 м3). Степень очистки η = 0,8. Время работы до обратной промывки составило Тр = 15 час. Оценить удельную грязеемкость фильтроматериала Гру =    ? кг/м3.

15. Показатель «сухой остаток» СО, мг/л характеризует содержание в воде  (продолжить)…

1. Твердые остатки слоевого сжигания твердого топлива делят на  (отметить □ → +):

□  шлак, провал, унос  	□ сажу и шлам

□  кокс, шлам, унос  		□ шлак, провал, сажу.

2. Отметить все достоверные соотношения:

□  ПДКмр  ≥  ПДКсс                   	□  ПДКсс  ≥ ПДКрз

□  ПДКсс = 1 мг/м3 для СO   	□  ПДКмр = 0,085 мг/м3  для NO

3. Дать определение: объемная концентрации загрязняющего вещества (в газе) – это..

4. С помощью газоанализатора получено IСO2 = 400 ррm. Концентрация СО2  в мг/м3  и % об.  равна:        		□ 500    	□ 785,7   	□ 17600   	□ 8960

□ 0,04   	□ 0,004   	□ 0,0004 	□ 0,4

5. Два циклона с Ø 500 мм ≈ эквивалентны по производительности одному циклону с Ø           мм.

6. Применительно к аэрозольным частицам (пыли) понятие «насыпная плотность» - это..

7. В герметичной аудитории с V= 300 м3 при Р = 1013 гПа и t = 27 оС сожгли  0,2 г серы. Определить концентрацию SO2 в воздухе в мг/м3 и ррm.

8. Для твердых выбросов известно: D(30) = 0,28; D(60) = 0,5; D(86) = 0,86. Определить массовую долю фракции от 60 до 86 мкм, т.е. ΔФ(60..86) =           ? и медианный размер частиц  dm =       ? мкм.

9. На пылеугольных ТЭС широко используют следующие технологии очистки выбросов от SO2:

□  адсорбционную      □  магнезиальную    □  содо- известняковую    □  известковую

10.  Укажите температурный диапазон применения, необходимое оборудование и реагенты для восстановления NOx в дымовых газах по технологии СКВ:

11. Перечислить основные свойства и технологические характеристики адсорбентов:…

12. Применительно к взвешенным в воде частицам понятие «гидравлическая крупность uo, мм/c» - это..

13. Водоотведение лучше организовать по схеме

□ общесплавной    □ полной раздельной

а водоснабжение предприятия по схеме

□  прямоточной  □  оборотной с очисткой воды	□  последовательной

14. Для определения ПДС загрязняющего вещества необходимо перемножить:

□  среднесуточный расход воды    □ среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

□  max часовой расход воды           □  допустимую к отведению концентрацию ЗВ

□  max суточный расход воды    	□ max концентрацию ЗВ в выпуске

15. Сточная вода с расходом Qс = 12 м3/ч и начальным содержанием взвесей Сн = 35 г/м3 осветляется на фильтре (объем загрузки Vф = 2,4 м3, удельная грязеемкость фильтроматериала Гру = 1,47 кг/м3). Время работы до обратной промывки составило Тр = 12 час. Определить степень очистки η = ?

1. Твердые остатки слоевого сжигания топлива делят на (отметить □ → +):

□  сажу, золу, шлак        	 □  шлак, провал, унос

□  кокс, шлак, унос  		□   шлак, провал, сажу.

2. Перечислить основные ионы в природной воде с рН = 7,3…

3. Отметить все достоверные соотношения

□  ПДКмр ≤  ПДКсс                  	□  ПДКсс > ПДКрз

□  ПДКмр = 0,6 мг/м3 для NO  	□  ПДКсс = 0,05 мг/м3  для SO2

4. Продолжить: массовая концентрации загрязняющего вещества в воздухе – это…

5. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить:

□   max часовой расход воды		□   концентрацию ЗВ, допустимую к отведению

□   среднесуточный расход воды 		□   среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

6. В герметичной аудитории с V= 1000 м3 при Р = 760 мм рт. ст. и t = 0 оС сожгли  0,4 г серы. Концентрация в воздухе СSO2 =         мг/м3 и она     □  >     □  =      □  <    ПДКмр   для SO2.

7. С помощью газоанализатора получено ISO2 = 100 ррm. Массовая концентрация ЗВ  в мг/м3 равна        		□ 286       □ 164       □ 64       □ 6400

8. Четыре циклона с Ø 300 мм эквивалентны по производительности одному циклону с Ø          мм.

9. Трехступенчатая система очистки газов. Степени очистки по ступеням равны: η1 = 0,6; η2 = 0,8;

η3 = 0,9. Определить полную степень очистки η =      ? и коэффициент проскока К =        ?

10. Абсорбция SO2 из дымовых газов суспензией извести. Пояснить основы технологии:….

11. В качестве флокулянтов при коагуляции примесей воды можно использовать:

□  полистирол        				□  полиакриламид

□  активированную кремнекислоту	□   полиуретан

12. К физико-химическим методам очистки сточной воды не относят:

□  экстракцию        	 □  ионный обмен 		□  адсорбцию

□  осветление		 □  обратный осмос		□  нейтрализацию

13. Вносимая доза 0,1% раствора флокулянта ПАА обычно составляет, г/м3  воды:

□  0,1…1      	 	□  0,01…0,1

□  1…5		□   1…1,75

14. Напишите уравнение массового баланса ЗВ в процессе динамической экстракции…

15. Вес бумажного фильтра Мф = 1,3406 г. Вес подсушенного фильтра с осадком фильтрования  V= 400 мл сточной воды составил М =1,3436 г. Найти концентрацию взвешенных веществ Свзв = ?

1. Твердые остатки слоевого сжигания топлива делят на (отметить □ → +):

□  сажу, золу, шлак        	 □  шлак, провал, унос

□  кокс, шлак, унос  		□   шлак, провал, сажу.

2. Перечислить основные ионы в природной воде с рН = 7,4…

3. Отметить все достоверные соотношения

□  ПДКмр ≤  ПДКсс                  	□  ПДКсс > ПДКрз

□  ПДКмр = 0,6 мг/м3 для NO  	□  ПДКсс = 0,05 мг/м3  для SO2

4. Продолжить: массовая концентрации загрязняющего вещества в воздухе – это…

5. Для определения ПДС загрязняющего вещества (ЗВ) необходимо перемножить:

□   max часовой расход воды		□   концентрацию ЗВ, допустимую к отведению

□   среднесуточный расход воды 		□   среднюю концентрацию ЗВ в выпуске

6. В герметичной аудитории с V= 1000 м3 при Р = 760 мм рт. ст. и t = 0 оС сожгли  0,4 г серы. Концентрация в воздухе СSO2 =         мг/м3 и она     □  >     □  =      □  <    ПДКмр   для SO2.

7. С помощью газоанализатора получено I SO2 = 100 ррm. Массовая концентрация ЗВ  в мг/м3 равна        		□ 286      □ 164      □ 64      □ 6400

8. Четыре циклона с Ø 300 мм эквивалентны по производительности одному циклону с Ø          мм.

9. Трехступенчатая система очистки газов. Степени очистки по ступеням равны: η1 = 0,6; η2 = 0,85;

η3 = 0,9. Определить полную степень очистки η =      ? и коэффициент проскока К =        ?

10. Абсорбция SO2 из дымовых газов суспензией извести. Пояснить основы технологии:….

11. В качестве флокулянтов при коагуляции примесей воды можно использовать:

□  полистирол        				□  полиакриламид

□  активированную кремнекислоту	□   полиуретан

12. К физико-химическим методам очистки сточной воды не относят:

□  экстракцию        	 □  ионный обмен 		□  адсорбцию

□  осветление		 □  обратный осмос		□  нейтрализацию

13. Вносимая доза 0,1% раствора флокулянта ПАА обычно составляет, г/м3  воды:

□  0,1…1      	 	□  0,01…0,1

□  1…5		□   1…1,75

14. Напишите уравнение массового баланса ЗВ в процессе динамической экстракции…

15. Вес бумажного фильтра Мф = 1,3409 г. Вес подсушенного фильтра с осадком фильтрования

V = 500 мл сточной воды составил М =1,3449 г. Найти концентрацию взвешенных веществ Свзв = ?