Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Топливо, водоподготовка и смазочные материалы в энергетике» (ТВСМ).

Каждому студенту предлагается выполнить 10 тестовых.

Контрольное время 40 мин.

Ответить необходимо на 7 тестовых заданий.

1. Аналитическая проба твердого топлива готовится путем (отм. ):

□  высушивания при 105оС и измельчения

□  высушивания при 125оС в бюксе

□  измельчения

□  подсушки при комнатной температуре и измельчения

2. Теплота сгорания топлива Qрн = 5000 ккал/кг. Калорийный эквивалент такого топлива равен:

□  5/7

□  5/29,3

□  0,5

□  29300/(4,19·5000)

3. При сжигании 1 кг водорода в среде кислорода образуется:

□  1 моль водяных паров

□  18 кг водяных паров

□  9 кг водяных паров

□  22,4 м3 водяных паров

4. При полном сгорании навески топлива объем Vco2+Vso2 = 21 нм3. Сколько воздуха затрачено на окисление углерода и серы, если α = 1?

□  21 нм3

□  100 нм3

□  42 нм3

5. Концентрация ионов Н+ в воде соответствует рН=8,35. При этом углекислота в воде будет представлена:

□  карбонат- ионом

□  растворенными СО2 + Н2СО3

□  растворенным СО2

□  гидрокарбонат- ионом

6. В природной воде [Mg2+] = 0,6 мг-экв/л,     Са2+ = 40 мг/л, [НСО3-] = 2,2 мг-экв/л.  Жесткость общая воды равна:

□  40,6 мг-экв/л

□  2,8 мг-экв/л

□  2,2 мг-экв/л

□  2,6 мг-экв/л

7. Для котельной известно: Дп = 40 т/час; р = 2,5 %; Gхов = 16 т/ч. Оценить возврат конденсата от потребителей.

□  17 т/час

□  56 м3/час

□  57 м3/час

□  25 т/час

8. Щелочность обрабатываемой воды не снижается при

□  двухступенчатом Na-катионировании с подкислением

□  известковании воды

□  последовательном Н - Na-катионировании

□  двухступенчатом Na-катионировании

9. Дайте определение высшей удельной теплоте сгорания топлива. Единицы измерения этой величины в случае газового топлива..

10. Показатель « щелочность воды общая Що» это…

1. В состав органической массы топлива не входит (отм. ):

□ сера органическая

□ сера колчеданная

□ азот

□ кислород

2.    Разность высшей и низшей теплот сгорания топлива Qрв   - Qрн равна (в кДж/кг):

□ 24,42*(Wр+9Нр)

□ 2442*(Wр+Нр)/100

□ -24,42*(Wр+9Нр)

□ 24,42*(9Wр+Нр)

3.  1 кг топлива (Ср= 60%, Sг=Ор= Nр=1%,  Hр=5%, Wр=12 %, Ар=20 %)  сгорает в среде чистого кислорода. Сколько азота появится в продуктах сгорания?

□  0

□  5,277 нм3

□  0,008 нм3

□ решения нет

4.  0,0186·(Ср+0,375Sр)+ 0,79·α·Vo+0,008·Nр+0,21(α-1)·Vo+0,0161·α·Vo +0,112Нр + 	+ 0,0124·Wр.  Это выражение позволяет вычислить (на 1 кг топлива)

□ объем сухих продуктов сгорания

□ объем трехатомных газов и паров воды           (суммарно)

□ полный объем продуктов сгорания

□ действительный объем воздуха

5  Полусвязанная форма углекислоты в природной воде представлена:

□ гидрокарбонат - ионом

□ карбонат - ионом

□ растворенным СО2

□ молекулой Н2СО3

6.  Для речной воды ∑К = 5 мг-экв/л, [Na+K]= 1,5 мг-экв/л. Оцените жесткость воды:

□ нет решения, т. к. [Ca] и [Mg] неизвестны

□ 3,5 мг-экв/л

□ 70 мг/дм3

□ 5 мг-экв/дм3

7.   Накипь на стенках чайника содержит в основном:

□ CaSO4

□ CaCO3

□ Mg(OH)2

□ MgCO3

8. Питательная вода котла получена смешением конденсата (Gк = 7 м3/час, Sк = 5 мг/л) и ХОВ (Gхов = 3 т/час, Sхов = 250 мг/дм3). Солесодержание питательной воды равно:

□ 25 мг/л

□ 78,5 г/м3

□ 255 мг/л

□ 105 мг/л

9. Характерные значения коэффициента расхода воздуха при сжигании мазута α =

10. Принцип действия Na-катионитных фильтров заключается…

1. Содержание углерода на сухую беззольную массу топлива ССБ (отм. ):

□  > Ср

□  < Ср

□  = 100 – Ар – Wр

□ = 100 %

2.  Для пересчета состава топлива с сухой массы на рабочую используется множитель:

□  (100-Wр)/100

□ 100/(100-Ас)

□100/(100-Wр)

□  (100-Ас)/100

3.  По формуле 0,0186·Ср+0,0556·Нр+0,007·(Sрг - Ор) вычисляют для 1 кг топлива:

□  действительный объем воздуха

□ объем продуктов сгорания

□ теоретический объем воздуха

□ теоретический объем кислорода

4.  Объем кислорода в продуктах полного сгорания 1 кг мазута равен:

□  (1-γ)Vo*α

□  0.21(α+1)Vo

□  0.79·α·Vo

□  γ·Vo(α-1)

5. «Свободная» СО2 (углекислота) представлена в природной воде:

□ ионом НСО3-

□ ионом СО32-

□ растворенным СО2 и молекулой Н2СО3

□ бикарбонат- ионом

6. Для определения сухого остатка воды «СО», мг/л, необходимо:

□ упарить 1 л профильтрованной воды, подсушить при 1050 С и взвесить остаток

□ упарить 1 л воды, подсушить при 1050 С и взвесить остаток

□ фильтровать 1 л воды, сушить фильтр при 1050 С, взвесить остаток на фильтре

□ фильтровать 1 л воды, взвесить остаток на фильтре

7.   К процессам предочистки природной воды не относят:

□ осветление и фильтрование

□ коагуляцию и осветление

□ фосфатирование

□ известкование с коагуляцией и осветлением

8.   Расход воды на Na-фильтр 20 м3/ч, Жо = 5 мг-экв/л. Сколько солей жесткости будет удалено из воды за 10 часов работы фильтра.

□ 1000 г по Са2+

□ 1000 мг-экв

□ 1000 г-экв

□ 10 кг-экв

9. Определение – коэффициент расхода (устар. избытка) воздуха - это..

10.  Виды показателей жесткости воды

1. Содержание золы на сухую массу топлива Ас  (отм. ):

□  = 0

□  < Ар

□  > Ар

□  = Ар – Wр

2. Понятие условного топлива характеризуется теплотой сгорания:

□  7000 ккал/т.у.т.

□  4,186·7000 кДж/кг у.т.

□  29300 МДж/кг

□  29,3 МДж/т.у.т.

3. Какой символ следует записать слева от знака равенства

?  = 0,0889*Ср+0,266*Нр+0,0333*(Sрг-Ор)

□  Vг

□  Vо

□  Vд

□  VRO2

4. Объем кислорода в продуктах сгорания оказался равным 0,21· Vо, м3/кг.

Чему равен  коэффициент расхода (избытка воздуха) α = ?

□  2

□  1+1/0,21

□ 1

□ 1,42

5.   К органическим примесям воды относят:

□  растворенные NH3, H2S

□  соли  гуминовых и фульвокислот

□  растворенные О2 и N2

□  коллоиды кремнекислоты

6.  В растворе сильной кислоты рН = 2. Добавив кислоту концентрацию ионов Н+ увеличили в 100 раз. Укажите новое значение рН = ?

□  0

□  1,2

□  4

7. Паропроизводительность котельной 40 т/час, продувка котлов Р = 2,5%. С  ВПУ в деаэратор поступает 16 т/ч умягченной воды. Расход питательной воды равен:

□  56 т/час

□  нет решения, т. к. возврат конденсата не задан

□  17 т/час

□  41 т/час

8. ВПУ для котлов с Р = 0,14 МПа выполнена по схеме Na1-Na11 - деаэрация. Какие соли преобладают в продувочной воде котлов?

□NaCl, KOH, NaOH, MgCl2, NaHCO3

□NaCl, NaOH, Na2SO4, Na2CO3

□NaCl, MgCl2, CaSO4, NaHCO3

9. Закончить определение: коэффициент расхода (избытка) воздуха это….

10. Сформулировать Закон Генри. Рабочие параметры деаэраторов ДА и ДВ.

1. Для пересчета состава топлива с сухой массы на рабочую используют множитель:

□  100/(100-Wр)

□   (100-Wр)/100

□   (100-Wр-Ар)/100

□  100/(100-Ас)

2. С каждым нм3  кислорода воздуха в топку вносится азот в количестве:

□  3,76 нм3

□  0,79 нм3

□  1,0 нм3

□  4,76 нм3

3. При сгорании 1 кг серы образуется

□  2  кг SO2

□  0,5 кг SO2

□  2 нм3  SO2

□  1 кг SO2

4. Объем сухих продуктов полного сгорания топлива равен

□  Vco2+V so2+VN2+Vo2

□  VRO2+VH2O+VN2+VO2

□  Vco+VSO2+VN2+VO2

5.   Пусть символ иона означает его концентрацию в мг/дм3. Какое из неравенств недостоверно для природной воды?

□  Na+ > K+

□  Na+ < NO2-

□  Mg2+ > CO32-

□  Mn2+ < Ca2+

6.  При анализе воды на щелочность (с 2-я индикаторами) получено: расход 0,1н HCl по  ФФ = 1 мл, расход с МО = 0. В данном случае Що воды определяется:

□  ионами СО32- + НСО3-

□  ионами НСО3-

□  ионами ОН-

□  ионами СО32-

7. Солесодержание котловой воды Sкв = 2500 мг/л, продувка р=4%; паропроизводительность Дп = 10 т/ч. Будем считать, что Sпара = 0. Сколько солей выносится из котла?

□  1 кг/час

□  2,5 кг/час

□  400 г/час

8. Водоподготовка выполняется по схеме Na1-Na11 - Деаэрация. Какие соли преобладают в продувочной воде котла ДЕ-10-14 ?

□  NaCl, KOH, NaOH, MgCl2

□  NaCl, NaOH, Na2SO4, Na2CO3

□  NaCl, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4

□  NaCl, MgCl2, CaSO4, NaHCO3

9. Дайте определение низшей удельной теплоте сгорания топлива. Единицы измерения этой величины в случае твердого и  жидкого топлива.

10. Уравнение электронейтральности воды. Его использование.

1 Теоретический объем азота при полном сгорании 1 кг топлива (отм. ):

□  α(1-γ) Vo

□  0,79 Vo+0,008Nр

□  γ(α-1)Vo+0,008 Nр

□  0,008 Nр

2. Объем кислорода в продуктах полного сгорания 1 кг мазута равен:

□  (1-γ)Vo*α

□  0,21(α+1)Vo

□  0,79*α*Vo

□  γ*Vo(α-1)

3. Для топлива теоретический объем кислорода равен 1 нм3/кг. Сколько воздуха необходимо подавать на каждый кг топлива для обеспечения α =1,26

□  1,26 нм3

□  0,7 94 нм3

□  4,76 нм3

□  6 нм3

4. Множитель для пересчета состава топлива с сухой беззольной массы на рабочую:

□  100/(100-Wр-Ар)

□  100/(100-Асб)

□   (100-Wр-Ар)/100

5. Если [CO2]изм < [CO2]равн, то воду называют:

□  нестабильной

□  стабильной

□  агрессивной

6.  Вода не окрашивается фенолфталеином. 100 мл воды титровали точно 0,1н HCl по метилоранжу до перехода окраски. Расход кислоты а = 3 мл. Результат анализа:

□  ОН- = 51 мг/л

□  СО32-  = 90 мг/л

□  НСО3- = 183 мг/л

7. Для парового котла в стационарном режиме: Дп = 10 т/ч, р = 5%, Sкв = 2000 г/м3; солесодержание пара Sпара = 0. Сколько солей вносится в котел с питательной водой?

□  1 кг/час

□  100 г/час

□  277,8 г/час

□  решение невозможно

8. Полная статическая обменная емкость ионита определяется:

□  объемом воды, прошедшей через фильтр

□  числом функциональных групп, участвующих в обмене

□  временем до отключения на регенерацию

□  концентрацией регенеративного раствора

9. Перечислить примеси воды, ускоряющие коррозию стали.

10. Средняя величина калорийного эквивалента мазутов равна Кэ = ?

1. Для пересчета топлива с сухой массы на рабочую используют множитель (отм. ):

□  (100-Wр)/100

□  100/(100-Ас)

□  100/(100-Wр)

□ (100-Ас)/100

2. Плотность кислорода О2  при НФУ (0оС, 0,1013 МПа) равна:

□  28/22,4 кг/нм3

□  44/22,4 кг/нм3

□  32/22,4 кг/нм3

□  1,293 кг/нм3

3. Отношение объемов VCO2/VSO2 при полном сгорании твердого топлива:

□  = Ср/Sр

□  = 1

□  = (0,375*Sр)/Ср

□  = Ср/(0,375*Sр)

4. При полном сгорании 1 нм3 H2S  в кислороде объемы образовавшихся  H2O и SO2:

□  соотносится как 9:32

□  равны друг другу

□  суммарно составляют 1 нм3

5. Через сухой фильтр массой 1,010 г профильтровали 1 литр воды. После сушки при 1050 С масса фильтра равна 1035 мг. Определите концентрацию взвешенных веществ?

□  2,5 мг/л

□  35 мг/л

□  25 мг/дм3

6. Показатель Ок, мг О2/л (окисляемость) характеризует содержание в воде

□  мелкой взвеси

□  коллоидных примесей

□  минеральных веществ

□  органических веществ (при отсутствии Fe2+, H2S, NO2-)

7. Питательная вода котла получена смешением конденсата (Gк = 7 м3/час, Sк = 5 мг/л) и ХОВ (Gхов = 3 т/час, Sхов = 250 мг/дм3). Солесодержание питательной воды равно:

□  35 мг/л

□  78,5 г/м3

□  785 мг/л

□  750 мг/л

8. Расход воды на Na-фильтр 10 м3/ч, Жо = 5 мг-экв/л. Сколько солей жесткости будет удалено из воды за 20 часов работы фильтра.

□  1000 г по Са2+

□  1000 мг-экв

□  1000 г-экв

□  500 г-экв

9. Приведите примеры твердого и жидкого топлива естественного и искусственного происхождения.

10. Максимально охарактеризуйте топливо марки Б1Р.

1. По формуле 0,0186*Ср+0,0556*Нр+0,007*(Sрг-Ор) вычисляют для 1 кг топлива  (отм. ):

□  действительный объем воздуха

□  объем продуктов сгорания

□  теоретический объем воздуха

□  теоретический объем кислорода

2. Сколько «топливного» азота в продуктах полного сгорания 100 кг топлива с Nр =1 %

□  8 нм3

□  0,008 нм3

□  0,08 нм3

□  0,8 нм3

3. Сколько кислорода требуется для окисления 1 моля Н2

□  16 кг

□  16 г

□  1 моль

□  16 нм3

4. Сколько кислорода требуется для полного сгорания 2240 нм3 метана CH4:

□  200 кмоль

□  8960 нм3

□  4480 м3 при 150С и 760 мм рт.ст.

□  2240·1,429 кг

5. Концентрацию основных ионов-примесей воды определяют методом химического анализа. Правильность анализов проверяют на основании:

□  расчета удельной электропроводности воды

□  ионного произведения воды

□  закона действующих масс

□  условия электронейтральности воды

6. При титровании 50 мл воды с индикатором эриохром черный расход 0,1н трилона Б составил 6 мл. Можно утверждать, что:

□  Жо = 3 мг-экв/л

□  Жо = 12 мг-экв/л

□  Жо = 6 мг-экв/л

7. К процессам предочистки природной воды не относят:

□  осветление и фильтрование

□  коагуляция и осветление

□  фосфатирование

□  известкование

8. При известковании с коагуляцией в качестве коагулянта используют

□  глинозем Al2(SO4)3*18H2O

□  алюминат натрия NaAlO2

□  железный купорос FeSO4*7H2O

□  медный купорос CuSO4*5H2O

9. Как задают состав твердого топлива?  Напишите уравнение состава этого топлива

10. Накипи – это…

1. Для окисления одного килограмма чистого углерода до СО2 требуется кислород в количестве   (отм. ):

□  2,8 кг

□  32/12 кг

□  16/12 кг

□  44/12 кг

2. Назовите горючие элементы в составе топлива. Что относят к внутреннему балласту твердого топлива?

3. На какую расчетную массу жидкого топлива процентное содержание отдельных элементов максимально?

4. Закончить определение: коэффициент расхода (избытка) воздуха это…

5. Закончить фразу. Показатель качества воды Жо - жесткость общая численно равен….

6.  Приведите примеры молекулярно-растворенных примесей воды, весьма важных для практики эксплуатации теплового оборудования (котлы, сети и др.).

7. Состав исходной воды (мг-экв/л): [Na+]= 0,5,   [Ca2+]= 2,0,  [Mg2+]= 1,0   [Cl-]= 0,8,  [HCO3-]= 2,2, 	[SO42-]= 0,5,  Свзв= 3 мг/л.   После двух ступеней натрий - катионирования состав фильтрата:

[Na+]=           [Ca2+] + [Mg2+] ≈          [Cl-]=           [HCO3-]=           [SO42-]=

8. Сформулировать закон Генри.

9. Перечислить условия для эффективной термической деаэрации воды.

10. Напишите уравнение, связывающее объемное содержание трехатомных газов и кислорода в газообразных продуктах неполного сгорания топлива.

1. В состав органической массы топлива входят (отм. ):

□ сера органическая

□ сера колчеданная

□ азот

□ кислород

2. Масса кислорода, кг необходимая для полного окисления всего  углерода в 1 кг топлива:

□  (Ср*2,67)/100

□  32/12*Ср

□  0,0186*Ср

□  (Ср*2,67)/( ρ0СО2)

3. Разность высшей и низшей теплоты сгорания Qрв   - Qрн равна (в кДж/кг):

□ 24,42*(Wр+9Нр)

□  -24,42*(Wр+9Нр)

□  24,42*(9Wр+Нр)

4. Какой символ следует записать слева от знака равенства

?  = 0,0889*Ср+0,266*Нр+0,0333*(Sрг-Ор)

□  Vг

□  Vо

□  VRO2

5. Щелочность обрабатываемой воды не снижается при

□  двухступенчатом Na-катионировании с подкислением

□  известковании воды

□  последовательном Н - Na-катионировании

□  двухступенчатом Na-катионировании

6.   Расход воды на Na-фильтр 20 м3/ч, Жо = 5 мг-экв/л. Сколько солей жесткости будет удалено из воды за 10 часов работы фильтра.

□ 1000 г по Са2+

□ 1000 мг-экв

□ 1000 г-экв

7. Содержание золы на сухую массу топлива Ас:

□  = 0

□  < Ар

□  > Ар

□  = Ар – Wр

8. Питательная вода котлов образована смешением конденсата (Gк = 6 м3/час, Sк = 5 мг/л) и ХОВ (Gхов = 4 т/час, Sхов = 150 мг/дм3). Солесодержание питательной воды равно:

□ 30 мг/л

□ 78,5 г/м3

□ 63,0 мг/л

□ 630 мг/л

9. Дайте определение высшей удельной теплоте сгорания топлива.

10. В топке котла сгорает Вр = 2 кг/с топлива с низшей теплотой сгорания 14,675 МДж/кг. Определить калорийный эквивалент и расход топлива в условном исчислении.

Эк =                                                                           Вус =

1. Содержание углерода на сухую беззольную массу топлива  ССБ   =?  (отм. ):

□  > Ср

□  < Ср

□  = 100 – Ар – Wр

□ = 100 %

2.  Для пересчета состава топлива с сухой массы на рабочую используется множитель:

□  (100-Wр)/100

□ 100/(100-Ас)

□100/(100-Wр)

□  (100-Ас)/100

3. Какой символ следует записать слева от знака равенства

?  = 0,0889*Ср+0,266*Нр+0,0333*(Sрг-Ор)

□  Vг

□  Vо

□  Vд

□  VRO2

4. Объем кислорода в продуктах сгорания оказался равным 0,21· Vо, м3/кг.

Чему равен  коэффициент расхода (избытка воздуха) α = ?

□  2

□  1+1/0,21

□ 1

□ 1,42

5. Концентрация ионов Н+ в воде соответствует рН=8,35. При этом углекислота в воде будет представлена:

□  карбонат- ионом

□  растворенными СО2 + Н2СО3

□  растворенным СО2

□  гидрокарбонат- ионом

6. В природной воде [Mg2+] = 0,6 мг-экв/л,     Са2+ = 40 мг/л, [НСО3-] = 2,2 мг-экв/л.  Жесткость общая воды равна:

□  40,6 мг-экв/л

□  2,8 мг-экв/л

□  2,2 мг-экв/л

□  2,6 мг-экв/л

7. Солесодержание котловой воды Sкв = 2500 мг/л, продувка р=4%; паропроизводительность Дп = 10 т/ч. Будем считать, что Sпара = 0. Сколько солей выносится из котла?

□  1 кг/час

□  2,5 кг/час

□  400 г/час

8. Водоподготовка выполняется по схеме Na1-Na11 - Деаэрация. Какие соли преобладают в продувочной воде котла ДЕ-10-14 ?

□  NaCl, KOH, NaOH, MgCl2

□  NaCl, NaOH, Na2SO4, Na2CO3

□  NaCl, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4

□  NaCl, MgCl2, CaSO4, NaHCO3

9. Дайте определение низшей удельной теплоте сгорания топлива. Единицы измерения этой величины в случае твердого и  жидкого топлива.

10. Уравнение электронейтральности воды. Его использование.

1. Содержание золы на сухую массу топлива Ас  (отм. ):

□  = 0

□  < Ар

□  > Ар

□  = Ар – Wр

2. Понятие условного топлива характеризуется теплотой сгорания:

□  7000 ккал/т.у.т.

□  4,186·7000 кДж/кг у.т.

□  29300 МДж/кг

□  29,3 МДж/т.у.т.

3. Какой символ следует записать слева от знака равенства

?  = 0,0889*Ср+0,266*Нр+0,0333*(Sрг-Ор)

□  Vг

□  Vо

□  Vд

□  VRO2

4. Объем кислорода в продуктах сгорания оказался равным 0,21· Vо, м3/кг.

Чему равен  коэффициент расхода (избытка воздуха) α = ?

□  2

□  1+1/0,21

□ 1

□ 1,42

5.   К органическим примесям воды относят:

□  растворенные NH3, H2S

□  соли  гуминовых и фульвокислот

□  растворенные О2 и N2

□  коллоиды кремнекислоты

6.  В растворе сильной кислоты рН = 2. Добавив кислоту концентрацию ионов Н+ увеличили в 100 раз. Укажите новое значение рН = ?

□  0

□  1,2

□  4

7. Паропроизводительность котельной 40 т/час, продувка котлов Р = 2,5%. С  ВПУ в деаэратор поступает 16 т/ч умягченной воды. Расход питательной воды равен:

□  56 т/час

□  нет решения, т. к. возврат конденсата не задан

□  17 т/час

□  41 т/час

8. ВПУ для котлов с Р = 0,14 МПа выполнена по схеме Na1-Na11 - деаэрация. Какие соли преобладают в продувочной воде котлов?

□NaCl, KOH, NaOH, MgCl2, NaHCO3

□NaCl, NaOH, Na2SO4, Na2CO3

□NaCl, MgCl2, CaSO4, NaHCO3

9. Закончить определение: коэффициент расхода (избытка) воздуха это….

10. Сформулировать Закон Генри. Рабочие параметры деаэраторов ДА и ДВ.