Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Основы бережливого производства»

I -й семестр

  - В чем заключается основная цель бережливого производства в машиностроении?

  - Дайте определение термину «ценность» с точки зрения конечного потребителя продукции машиностроительного предприятия.

  - Что такое «потери» в бережливом производстве? Перечислите 8 классических видов потерь.

  - Почему в машиностроении особое внимание уделяется потерям от перепроизводства и излишних запасов?

  - Объясните разницу между понятиями «бережливое производство» и «бережливое мышление» .

  - Как философия «Уважение к людям» проявляется в практике бережливого производства на машиностроительном заводе?

  - Что такое «поток создания ценности»? Опишите его структуру для типовой детали (например, корпусной детали станка).

  - Каковы основные принципы бережливого производства согласно Дж. Вумеку и Д. Джонсу?

  - Какова роль руководства в успешном внедрении культуры бережливого производства?

  - Что такое система «точно вовремя» (Just-in-Time, JIT) и какие условия необходимы для ее внедрения в сборочном цехе?

  - Объясните принцип работы системы «вытягивания» на примере процесса снабжения сборочной линии комплектующими.

  - Что такое «канбан» и какие виды канбан-систем применяются в машиностроении для управления материальными потоками?

  - Дайте определение термину «тактовое время». Как его рассчитать для производства 160 единиц продукции в месяц при 20 рабочих днях и одной 8-часовой смене?

  - В чем разница между временем цикла и временем операционной обработки?

  - Что такое система «адресного хранения» и как она помогает бороться с потерями поиска и транспортировки?

  - Опишите принцип 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) и его значение для организации рабочего места оператора станка с ЧПУ.

  - Что такое «встроенное качество» и как оно реализуется с помощью методов «автономизации»?

  - Как работает карта потока создания ценности  и какие ключевые показатели она позволяет выявить?

  - Опишите процедуру проведения картирования потока создания ценности для процесса механической обработки детали.

  - Как проводится анализ причин возникновения дефектов?

II -й семестр

- Что такое «СМЕД» (SMED) и как эта методология применяется для сокращения времени переналадки прессового оборудования или обрабатывающих центров?

- Какие существуют виды визуального управления на производственном участке? Приведите примеры.

- Как стандартизированные рабочие инструкции способствуют снижению вариативности и повышению качества в машиностроении?

- Для чего используется метод «Всеобщего обслуживания оборудования» (TPM) и какие основные потери оборудования он призван устранить?

- Что такое «страховой задел» и как рассчитать его оптимальный размер в условиях нестабильных поставок?

- Что такое выравнивание производства и почему это важно для сглаживания нагрузки на оборудование и персонал?

- Как с помощью диаграммы спагетти выявить неэффективные перемещения материалов или персонала в цехе?

- Как организовать работу по улучшению процессов в рамках рабочих групп?

- С чего следует начать внедрение бережливого производства на машиностроительном предприятии: с пилотного проекта или масштабных изменений?

- Какие ключевые показатели эффективности используются для мониторинга бережливого производства (например, время выполнения заказа, коэффициент использования площадей)?

- Как рассчитать общую эффективность оборудования для токарного станка с ЧПУ?

- Какие типичные сопротивления изменениям встречаются при внедрении бережного производства и как с ними работать?

- Опишите идеальное рабочее место оператора с точки зрения эргономики и принципов бережливости.

- Как бережливые принципы применяются к непроизводственным процессам в конструкторском или отделе снабжения машиностроительного завода?

- Как связаны между собой концепции бережливого производства и цифровизация в современном машиностроении?

- Что такое система планирования производства и как ее можно адаптировать под принципы «вытягивания»?

- Как применить принципы бережливого производства к процессу управления запасами складских материалов и инструмента?

- Как методы бережливого производства помогают сократить сроки и повысить предсказуемость выполнения проектов по изготовлению нестандартного оборудования?

- Проанализируйте возможные причины возникновения «узких мест» в механическом цехе и предложите методы их устранения.

- Что такое «поток будущего состояния» и какие шаги необходимо предпринять для его достижения?