Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологическое и программное обеспечение станков с ЧПУ»

I -й семестр

- Дайте определение станку с ЧПУ. В чем его ключевые отличия от станка с ручным управлением?

- Опишите архитектуру и основные компоненты системы ЧПУ (устройство управления, приводы, датчики обратной связи, исполнительные механизмы).

- Что такое интерполяция? Назовите и объясните основные виды интерполяции (линейная, круговая, сплайн).

- Дайте определение и сравните типы систем привода в станках с ЧПУ (шаговые двигатели vs. серводвигатели с обратной связью).

- Что такое обратная связь в системе ЧПУ? Какие типы датчиков обратной связи используются (энкодеры, резольверы)?

- Каковы основные этапы подготовки производства для обработки детали на станке с ЧПУ (от чертежа до готового изделия)?

- В чем особенности разработки технологического процесса (ТП) для станков с ЧПУ по сравнению с универсальным оборудованием?

- Что такое «технологичность конструкции детали для обработки на станках с ЧПУ»? Приведите критерии.

- Как выбирается схема базирования и устанавливаются технологические базы для заготовки при обработке на многооперационном станке ?

- Как принцип «концентрации операций» реализуется при работе на обрабатывающих центрах?

- Объясните понятие «единая технологическая настройка» (или «нуль детали») и ее значение для многооперационной обработки.

- Какие существуют стратегии черновой обработки при фрезеровании объемных деталей (например, по слоям, по спирали)?

- Что такое высокоскоростная обработка (HSM/HSC) и каковы ее технологические особенности (траектории, инструмент, режимы)?

- Опишите особенности и области применения 5-осевой одновременной обработки.

- Опишите структуру управляющей программы (УП) для станка с ЧПУ (формат кадра, основные разделы).

- Объясните назначение и принцип использования циклов фиксированных автоматических циклов (например, G81-G89 для сверления, G71-G76 для токарной обработки).

- Что такое корректоры инструмента (длины и радиуса)? Как они задаются в УП (коды H и D) и хранятся в памяти ЧПУ?

- Для чего используются локальные и глобальные системы координат (G54-G59, G92)? Как они соотносятся с машинной системой координат?

- Как организуется работа с подпрограммами и макропрограммами (переменные, условные переходы) для тиражирования элементов?

- В чем особенности программирования для токарных станков с ЧПУ (двухкоординатная система XZ, диаметральное программирование)?

II -й семестр

- Каковы преимущества и недостатки ручного и автоматизированного (CAM) программирования?

- Опишите типовой технологический маршрут создания УП в современной CAM-системе (модель -> выбор инструмента -> задание стратегий -> траектории -> постобработка).

- Что такое «постпроцессор» и какую роль он играет в цепочке CAM -> станок?

- Какие геометрические объекты (контуры, поверхности, твердотельные модели) используются в CAM-системах для задания геометрии обработки?

- Что такое «запас на обработку» (припуск) и как он задается для различных технологических переходов в CAM?

- Объясните понятие «управляющие точки» и их преобразование постпроцессором в конкретные G-коды.

- Как производится верификация (виртуальная проверка) УП в CAM-системе? Назовите основные виды (траекторная, объемная).

- Опишите порядок первоначальной наладки (привязки) инструмента на обрабатывающем центре (например, с помощью пробника или внестанционного пресетера).

- Что такое «пробный прогон» УП и какие режимы для этого существуют (сухой ход, без инструмента, на пониженных подачах)?

- Какие методы контроля первой детали используются после наладки станка с ЧПУ?

- Как диагностируются типовые ошибки и сбои в работе станка с ЧПУ (по кодам аварий, звукам, качеству поверхности)?

- Что такое система термокомпенсации и зачем она нужна в прецизионных станках?

- Как осуществляется интеграция станков с ЧПУ в системы автоматизированного проектирования и управления производством (CAD/CAM/CAE – PDM/ERP)?

- Опишите принцип работы системы автоматической смены инструмента (АСИ/ATC) и паллет (APC).

- Что такое адаптивное управление и в каких системах ЧПУ оно реализовано (коррекция режимов резания по нагрузке, датчикам вибрации)?

- Как влияет точность станка (позиционирования, повторяемости, обратный люфт) на точность обработки детали?

- Объясните, как работает система коррекции геометрии станка (например, компенсация неравномерности шага винта, точности направляющих).

- Что такое «открытые» (Open-architecture CNC) и «закрытые» системы ЧПУ? В чем их различие и преимущества?

- Как применяются технологии бесконтактного измерения (щупы-датчики) для автоматической компенсации износа инструмента и контроля размеров детали прямо в станке?

- Как организована работа робота, обслуживающего станок с ЧПУ (загрузка/выгрузка заготовок)?